Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: 	администрация МО «город Трубчевск»

Трубчевского муниципального района Брянской области

Муниципальный контракт: № 3 от 2.02.2011г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования

«город Трубчевск»

Трубчевского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Санкт-Петербург

2011

Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: 	администрация МО «город Трубчевск»

Трубчевского муниципального района Брянской области

Муниципальный контракт: № 3 от 2.02.2011г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования

«город Трубчевск»

Трубчевского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Главный инженер,

заместитель генерального директора                        	            Д. М. Петров

Главный инженер проекта,

начальник отдела проектирования 			       		В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2011

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | н/с |

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема границ МО «Город Трубчевск» | 1:25 000 | н/с |
|  | Схема границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, и земель иного назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ земель особо охраняемых территорий и объектов, земель населенных пунктов. Проектное положение | 1:25 000 | н/с |
|  | Схема границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электро-, тепло-, газоснабжения и канализации. | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и канализации. Фрагмент МО «Город Трубчевск» | 1:2000 | н/с |
|  | Схема объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий местного самоуправления. | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Существующее положение | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное положение | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное положение. Фрагмент МО «Город Трубчевск» | 1:2000 | н/с |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. | 1:25 000 | н/с |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Фрагмент МО «Город Трубчевск» | 1:2 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. | 1:10 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. Фрагмент МО «Город Трубчевск» | 1:2 000 | н/с |
|  | Схема современного использования. | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема современного использования. Фрагмент МО «Город Трубчевск» | 1:2 000 | н/с |
|  | Схема границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, и земель иного назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ земель особо охраняемых территорий и объектов, земель населенных пунктов. Существующее положение | 1:25 000 | н/с |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10 000 | н/с |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 | н/с |

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Ведущий архитектор | А.В. Матросова |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-градостроитель | И.С. Герасименко |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Содержание

Введение	10

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	15

1.1. Общая характеристика территории	16

1.2. Природные условия и ресурсы	17

1.2.1. Климат	17

1.2.2. Гидрография и гидрологическая характеристика территории	18

1.2.3. Геолого-геоморфологическая характеристика территории	22

1.2.4. Почвы	23

1.2.7. Выводы	24

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	25

1.3.1. Историческая справка	25

1.3.2. Описание границ МО «город Трубчевск»	29

1.3.3. Планировочная характеристика существующей застройки	30

1.3.4. Анализ современного функционального использования территории  МО «Город Трубчевск»	31

1.3.5. Анализ современного распределения земель МО «Город Трубчевск» по целевому назначению	38

1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	39

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	41

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	41

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	43

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	44

1.4.3.1. Система образования	45

1.4.3.2. Система здравоохранения	46

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	47

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание	48

1.4.3.5. Организация досуга	49

1.4.3.6. Бытовое обслуживание	50

1.4.3.7. Массовый отдых жителей	51

1.5. Жилой фонд	51

1.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры	51

1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	51

1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения	55

1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	57

1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	58

1.8.1. Водоснабжение	58

1.8.2. Канализация	61

1.8.3. Теплоснабжение	67

1.8.4. Газоснабжение	68

1.8.5. Электроснабжение	69

1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	69

1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	70

1.9.1. Состояние почвенного покрова	70

1.9.2. Атмосферный воздух	71

1.9.3. Качество поверхностных водных объектов	73

1.9.4. Водные ресурсы	73

1.9.5. Радиационная обстановка	74

1.9.6. Шумовая обстановка	75

1.10. Оценка организации санитарной очистки территории	75

1.11. Анализ системы озеленения МО «Город Трубчевск»	78

1.12. Зоны с особыми условиями использования территории	79

1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	80

1.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	84

1.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	87

1.12.4. Санитарно-защитные зоны	88

1.12.5. Санитарные разрывы от железной дороги	92

1.12.6. Технические охранные зоны инженерных сетей	93

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	94

2.1.	Функционально-планировочная организация территории	95

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	95

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	96

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Город Трубчевск»	97

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие г. Трубчевска	104

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель МО «Город Трубчевск»	107

2.2. Социально-экономическое развитие	108

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	108

2.2.2. Демографический прогноз	110

2.2.3. Развитие экономической базы	112

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	113

2.2.4.1. Образование	117

2.2.4.2. Здравоохранение	117

2.2.4.3. Физкультура и спорт	118

2.2.4.4. Культура	119

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	120

2.2.4.6. Социальная защита населения	120

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	121

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	121

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	123

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	123

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	123

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	124

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	128

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры	128

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	129

2.4.1. Водоснабжение	129

2.4.2. Канализация	131

2.4.3. Теплоснабжение	135

2.4.4. Газоснабжение	137

2.4.5. Электроснабжение	138

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	140

2.5. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	141

2.5.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	141

2.5.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	142

2.5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	142

2.5.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества	143

питьевого водоснабжения	143

2.5.5. Мероприятия по охране почв	143

2.5.6. Мероприятия по защите от шума	143

2.5.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	144

2.6. Развитие зеленых насаждений МО «Город Трубчевск»	146

2.6.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	146

2.6.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	146

2.7. Санитарная очистка территории	156

2.8. Инженерная подготовка территории	157

2.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	161

2.9.1. Факторы риска возникновения ЧС	163

2.9.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	171

- Введение

Проект генерального плана муниципального образования «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области (далее - МО «город Трубчевск») разработан ФГУП Центр «Севзапгеоинформ» по заказу администрации МО «город Трубчевск» на основании муниципального контракта № 3 от 02.02.2011г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории МО «город Трубчевск», установленных законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2011 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана МО «город Трубчевск» – 2011 - 2020 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана МО «город Трубчевск» – 2011 - 2030 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2030 - 2040 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Проект генерального плана МО «город Трубчевск» разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г.  52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

Областных законов

- Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 N 28-З;

- Закон Брянской области «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86*; методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- и другие.

При подготовке проекта генерального плана МО «город Трубчевск» учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования Трубчевский муниципальный район Брянской области, разработанная ФГУП Центр «Севзапгеоинформ» в 2011г.

- Генеральный план г. Трубчевск, разработанный Государственным ордена красного знамени институтом проектирования городов Гипрогор в 1980 г.;

- Генеральный план г. Трубчевск, разработанный Институтом Урбанистики (Ленгипрогором) в 1995 г.;

- проект Зон охраны памятников истории и культуры г. Трубчевска, разработанный Проектным институтом по реставрации памятников истории и культуры «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 1979 г.;

Кроме того, при разработке проекта генерального плана МО «город Трубчевск» учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области по состоянию на 1 августа 2011 года, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года», утверждённой постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604;

- «Программы социально-экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы», утвержденной Законом Брянской области от 26 ноября 2008 года N 103-З;

- Районной целевой программы «Социальное и экономическое развитие Трубчевского муниципального района на 2009-2013 годы», утвержденной Постановлением главы администрации Трубчевского муниципального района № 489 от 21.09.2009г.;

- «Стратегии социально-экономического развития Трубчевского района Брянской области до 2025 года», утвержденной Постановлением главы администрации Трубчевского муниципального района № 379 от 10.07.2009г.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки карт «Центргипрозем» г. Брянск масштаба 1:10 000 1990 года, материалов топографической съёмки на населенные пункты М 1:2000, предоставленных компанией ООО «БрянскСтройИзыскания», а так же векторных материалов кадастрового деления.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории МО «город Трубчевск», проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится в соответствии с требованиями п.1 ч.8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации  с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.1. Общая характеристика территории

Территория МО «город Трубчевск» расположена в центральной  части Трубчевского муниципального района Брянской области на расстоянии 94 км от г. Брянска и имеет смежные границы:

- с юга и запада – с Телецким сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- с северо-запада - с Семячковским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- севера - с Усохским сельским поселением Трубчевского муниципального района;

- востока - с Городецким сельским поселением Трубчевского муниципального района.

Границы МО «город Трубчевск» установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 2564,58 га. Численность населения на 01.01.2011г. – 14,85 тыс. человек.

В состав МО «город Трубчевск» входит 1 населённый пункт - г. Трубчевск площадью 2460 га, выполняющий функции административного центра городского поселения, а также Трубчевского муниципального района.

Транспортная инфраструктура МО «город Трубчевск» включает 2 вида транспорта: железнодорожный и автомобильный, – и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории МО «город Трубчевск» состоит из автомобильных дорог регионального значения «Трубчевск - Гнилево», «Семцы - Рамасуха - Трубчевск», «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск», а так же автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети города.

На территории МО «город Трубчевск» имеются железнодорожная магистраль тупикового характера «Трубчевск – Суземка», по которой осуществляются грузовые перевозки.

- 1.2. Природные условия и ресурсы

- 1.2.1. Климат

Климат МО «Город Трубчевск» умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и сравнительно теплым и продолжительным летом. Весной возможны возвраты холодов, осенью – заморозки.

Среднегодовая температура воздуха + 5,5 оС.

Наиболее холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого равна – 8,1 оС. Абсолютный минимум – 37 оС.

В июле, наиболее теплом месяце лета среднемесячная температура воздуха равна 18,6 градусов, абсолютный максимум составляет +36 оС.

Амплитуда колебаний крайних пределов температуры воздуха за многолетний период составляет 73оС. Отрицательные температуры воздуха ниже -5оС  устанавливаются в первой декаде или в начале второй декады декабря.

Снежный покров появляется в среднем 9 ноября. Снеговой покров устойчив, держится 100-130 дней. Сход снегового покрова происходит в конце марта начала апреля, высота снежного покрова достигает 36-40см. Максимальная глубина промерзания почвы – 134 см., средняя 75 см. Продолжительность периода со снежным покровом 120 дней.

Дата последнего заморозка приходится на конец апреля, первого заморозка – начало октября.

Весенний переход среднесуточных температур воздуха через 0 оС наступает в конце марта начало апреля, а осенний 10-12 ноября.

Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 600 мм осадков. Осадки в течении года распределяются неравномерно, в теплый период с апреля по октябрь выпадает 440 мм, в холодный период с ноября по март 285 мм. Наибольшее их количество выпадает в июле, наименьшее – в марте. Осадки в виде снега составляют 20-26 % от общего их количества.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %.

В годовом ходе направлений ветров наиболее часто повторяющиеся юго-западные и западные ветры. Имеет место сезонная смена направлений. А в апреле и ноябре преобладают ветры юго-восточные, а в июле северо-западные.

Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

По климатическому районированию (СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»)  территория относится к зоне IIВ.

Расчетные температуры для отопления и вентиляции соответственно равны – 23 оС и – 12 оС. Продолжительность отопительного периода 191 день.

Выводы:

- Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне IIВ (СНиП 23-01-99),  т.е. климатические условия являются благоприятными для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.  Расчетные температуры для отопления и вентиляции равны – 23 оС и – 12 оС. Продолжительность отопительного периода составляет 191 день.

- Территория МО «Город Трубчевск» относится к зоне достаточного увлажнения.

- В целом по климатическим условиям планировочных ограничений нет.

- 1.2.2. Гидрография и гидрологическая характеристика территории

Гидрографическая сеть представлена р. Десна и её правобережным притоком – руч. Играевкой.

Река Десна – левобережный приток р. Днепра. Длина р. Десна составляет 1167 км, площадь водозабора – 88540 кв. км. Русло реки плавно-изогнутое, песчаное, зарастает водной растительностью. Долина трапециедальная.

Преобладающая ширина русла 80-100 м, глубина на плесах – 3,5 – 4,5 м, на перекатах – 0,3-0,4 м, скорость течения 0,4 – 0,6 м/с. Дно преимущественно песчаное.

Правый берег реки высокий, неустойчивый, подвергается размыву. Левый – низменный, заболоченный, покрытый лесами.

Ручей Играевка – правобережный приток р. Десны, течет в направлении с севера на юг по дну крупного оврага. Длина ручья около 10 км, площадь водосбора составляет около 50 кв. км. Питание ручья происходит за счёт грунтовых вод и атмосферных осадков.

Русло руч.Играевка слабо извилистое, глубиной 0,8 – 1 м, в верхнем его течении имеются пруды-копани.

Водный режим ручья характеризуется выраженным весенним половодьем и низким стоком в течение остального времени года.

Гидрологических наблюдений за ручьем не производится. Гидрологический режим р. Десны изучается по водпосту, расположенному в створе ул. Воровского.

Водный режим и питание р. Десны.

Уровенный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем. Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля. Максимальные уровни наблюдаются в среднем 9 апреля. Весенний ледоход начинается на 3-5 дней раньше весеннего максимума.

За многолетний период наблюдений наиболее высокий уровень воды наблюдался 13-14 апреля 1970 г. и проходил на отметке 134,6 м.

Наивысший расчётный уровень воды 1 % обеспеченности равен 134,76 м, а уровень 10 % обеспеченности – 134,08 м.

Максимальная амплитуда колебаний уровня за весь период наблюдений составляет 458 см.

Летняя межень устанавливается в мае и характеризуется устойчивыми низкими уровнями, иногда нарушаемыми дождевыми паводками.

Зимняя межень устанавливается в конце ноября – начале декабря.

Основное питание реки – атмосферные осадки.

Термический и ледовый режим р. Десны

За летний период (июнь-август) среднемесячная температура воды превышает 17,5 оС. Среднемесячная температура воды в июле составляет 20,9 оС. Наибольшего прогрева вода достигает в июле месяце - +24,5 оС.

Продолжительность купального сезона равна 90 – 100 дней.

Предледоставный период на р. Десне сопровождается подъемом воды, вызываемым осенними дождями.

Первые ледяные образования в виде заберегов и щуги появляются в середине ноября. Осенний ледоход наблюдается после 20-24 ноября и продолжается в середине 6 дней, наибольшая его продолжительность – 47 дней. Ледостав начинается в начале декабря и часто прерывается ледоходами и шугоходом. Продолжительность ледостава составляет от 59 до 162 дней. Весенний ледоход начинается в начале апреля, его продолжительность 3-4 дня.

Максимальная толщина льда наблюдается в конце марта и составляет 75 см.

Химический состав р. Десны

По химическому составу вода р. Десны принадлежит к годрокарбонатно-кальциевой. Преобладающим анионом является НСО3, содержание которого равно 46 мг/л. Среди катионов преобладает Са, составляющий 44,1 мг/л.

Вода р. Десны характеризуется слабой минерализацией, в период весеннего половодья она составляет 86 мг/л, в период летне-осенней межени – 312 мг/л, взимнюю межень – 270 мг/л.

Кислородный режим удовлетворительный. Общая жесткость воды меняется от 3,5 до 5,4 мг-экв/л. Величина РН изменяется в пределах 7,6 – 8,4. Сухой остаток равен 307 мг/л.

Подземные воды содержатся в четвертичных и коренных образованиях. В четвертичных – это грунтовые воды, в коренных (меловых) – трещинные и порово-пластовые. Водовмещающими породами четвертичного водоносного горизонта являются водно-ледниковые и аллювиальные супеси, пески и песчано-гравийные грунты. В ледниковых и покровных образованиях локально отмечается верховодка, имеющая сезонный характер развития.

Грунтовые воды залегают на глубине от 0,5 м до 5-10 м и более; мощность от единиц метров до 25 (в долине р. Десны). В силу близкого залегания к поверхности грунтовые воды подвержены поверхностному загрязнению.

Водообильность четвертичных осадков слабая, средние дебиты скважин и колодцев составляют 0,07 л/сек.

Для централизованного водоснабжения практического интереса четвертичный водоносный горизонт не представляет.

В меловых породах выделяются несколько водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший интерес представляют – турон-сантонский и альб-секоменский, имеющие в районе повсеместное распространение, выдержанную мощность и достаточную водообильность.

Турон-сантонский водоносный комплекс залегает на глубинах 4-34 м. Водовмещающими породами его являются трещиноватые плотные мергели и белый писчий мел. Мощность водосодержащей толщи 42-65м. В зависимости от глубины залегания водоносного комплекса и литологического состава перекрывающей его толщи, воды являются как безнапорные, так местами носят напорный (до 20м) характер.

Водообильность комплекса зависит от трещиноватости и колеблется от 2,5 до 14,6 л/сек, удельные дебиты скважин 0,4-2,0 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,4-0,5 г/л; жесткость 4,8-5,5 мг-экв/л. Концентрация химических веществ не превышает нормы.

Для вод турон-сантонского, равно как и для ниже залегающего альб-сеноманского водоносного комплекса, с которым он имеет тесную гидравлическую связь, характерно низкое содержание фтора и отсутствие йода.

Водовмещающими породами альб-сеноманского водоносного комплекса, мощность которого около 15 м, являются пески и песчаники, залегающие на глубинах порядка 90-100м и более.

Дебиты отдельных скважин составляют 2-5 л/сек. Химический состав вод этого окмплекса, а также содержание микрокомпонентов идентичны составу вод турон-сантонского комплекса.

Выводы:

1. Во время прохождения высоких половодий затапливаются пойменные территории р. Десны. Для территорий жилой застройки, промтерриторий, затапливаемых в период половодья , необходимо проведение мероприятий по защите от затопления.

2. По химическому составу вода р. Десны относится к гидрокарбонатно-кальциевой.

3. Река Десна по температурному режиму может быть использована для рекреационных целей в течение 90-100 дней в году.

4. Подземные воды содержатся в четвертичных и коренных образованиях. В четвертичных – это грунтовые воды, в коренных (меловых) – трещинные и порово-пластовые.

5. В меловых породах выделяются несколько водоносных горизонтов и комплексов, из которых наибольший интерес представляют – турон-сантонский и альб-секоменский, имеющие в районе повсеместное распространение, выдержанную мощность и достаточную водообильность.

- 1.2.3. Геолого-геоморфологическая характеристика территории

В геоморфологическом отношении в пределах района выделяются водораздельная равнина и долина р. Десны.

Водораздельная равнина характеризуется полого-волнистой поверхностью и абсолютными отметками 140-200 метров. Поверхность равнины интенсивно расчленена оврагами, балками, распадками, а также долинами более мелких ручьев, являющихся правобережными притоками р. Десны.

Заовраженность территории довольно значительная. Некоторые овраги, особенно в юго-западной части района, являются растущими, склоны их крутые, местами имеют следы оползней. На отдельных участках поверхность водораздельной равнины осложнена бугристо-западинным микрорельефом, где относительные превышения составляют 1,0-2,0 м, а замкнутые понижения часто заболочены, либо заполнены водой. Долина р. Десны представлена пойменной (абс. отм. До 132,5 м) и фрагментально первой надпойменной террасами) абс. отм. 132, 5-140 м).

Долина имеет ассиметричное строение – правый берег – крутой и высокий (до 20-50м), левый – низкий и пологий. Местами по правобережному крутому склону отмечаются следы оползней. Пойменная терраса, ширина которой варьирует в пределах 0-300м и до 3км по правобережью и 3-5 км по левобережью, изобилует старинными понижениями, озерами. Поверхность ее в значительной степени заболочена и подвержена затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности. Долина ручья Играевка (приток р. Десны, протекающий в западной части г. Трубчевска,) корытообразная – имеет плоское дно, где выделяется пойменная и, частично, первая надпойменная терраса. Склоны долины ассиметричные – левый крутой (более 30%), высокий (до 25-30м), местами оползневой; правый – более пологий – 10-20% и низкий (до 10-15 м.).

В геологическом строении территории до глубины 100-120м принимают участие отложения четвертичного и мелового возрастов.

Отложения мела представлены в подошве песчано-глинистыми осадками антского яруса, сменяющиеся к кровле песками и песчаниками альб-сеномана и мергельно-меловыми породами турон-сантенского ярусов.

Мощность песчано-глинистой пачки порядка 10 метров, песчаной – 15м, мергельно-меловой до 60 метров; глубина залегания кровли меловых отложений – от 4-15 м в пределах водораздельной равнины и до 20-40м – в долине р. Десны.

Четвертичные отложения залегают с поверхности и развиты повсеместно. Генетически они представлены ледниковыми, водноледниковыми, аллювиальными, покровными и болотными образованиями. Литологически это пески, супеси, суглинки и глины, реже – песчано-гравийные отложения. Покровные супесчано-суглинистые осадки мокропористые, лессовидные. Болотные образования – торф, илы, мощностью 1-3,0 м, реже более.

Выводы:

1. В геоморфологическом отношении в пределах Трубчевского района выделяются водораздельная равнина и долина р. Десны.

2. В геологическом строении территории МО «Город Трубчевск» до глубины 100-120 м принимают участие отложения четвертичного и мелового возрастов.

3. Из современных экзогенных процессов наиболее интенсивно проявляется оврагообразование, оползневые явления, заболачивание, подтопление.

4. Изменение современного ландшафта происходит, главным образом, за счет развития экзогенных процессов и преобразования рельефа в результате антропогенной деятельности.

- 1.2.4. Почвы

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участков.

Основными почвами МО «Город Трубчевск» являются дерново-подзолистые и серые лесные. Содержание гумуса колеблется от 1,46% до 2,3%. Наиболее бедные – дерново-подзолистые почвы, где содержание гумуса от 0,9% до 1,4%. Имеются кислые почвы – 10976 га, в которых РН – 5,5 земель содержащих менее 10 мг подвижного фосфора – 5000 га и обменного калия на пашне – 27 тыс. га. На 1 га пашни внесено 0,5 т органики. Для бездефицитного поддержания гумуса в почву необходимо вносить на 1 га пашни как минимум 9 т органики. Поэтому наблюдается снижение гумуса практически на всей площади пашни.

Дерново-подзолистые почвы являются основными, используемыми для сельскохозяйственного производства, почвами. Помимо пахотных угодий, данные почвы залегают под пастбищами и сенокосами, а также под светлыми лесами, где хорошо развит травянистый покров. Формируются на хорошо дренированных участках водоразделов по слабоволнистым равнинам, вершинам всхолмлений, слабоволнистым надпойменным террасам. Могут быть использованы для ведения лесного или сельского хозяйства, а именно для кормопроизводства, выращивания зерновых, зернобобовых, картофеля, овощных и плодовых культур, рапса.

Серые лесные почвы формируются главным образом под лесами (преимущественно лиственными) с травянистым покровом. Образуются на лёссовидных покровных суглинках, карбонатных моренах и других материнских породах, обычно богатых кальцием, при промывном водном режиме. Все серые лесные почвы в той или иной степени оподзолены, но процесс подзолообразования в них протекает слабее, чем в подзолистых почвах, вследствие малой водопроницаемости материнских пород, насыщенности их кальцием и т. п. Для них особенно характерно передвижение гуматов калия из верхних горизонтов в более глубокие и выпадение там на поверхности структурных отдельностей в виде гумусовых плёнок ("лаки", "зеркала").

- 1.2.7. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории МО «Город Трубчевск» как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы р. Десны, в т.ч. территории оврагов и балок.

- 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 1.3.1. Историческая справка

Трубчевск - один из древнейших городов России. Он был вторым по величине и значению городом Чернигово-Севской земли.

В 1778 году при новом административно-территориальном делении России, Трубчевск и его уезд вошли в состав Орловской губернии, и большинство земель Брянского уезда отошли к Трубчевскому. Трубчевск стал уездным городом.

В 1920 году Трубчевский уезд был упразднён. Лишь в 1929 году вновь образованный Трубчевский район был включён в западную область с центром в г. Смоленске. В этих границах он просуществовал до 1937 года, пока вновь не перешёл в Орловскую область.

5 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета из территории Орловской области была выделена Брянская область. Трубчевский район вошёл в состав Брянской области.

Все древние стоянки в Брянском крае относятся к верхнему палеолиту 20-25 тыс. лет до н.э.

Первые известия о древних городах Брянщины в летописях встречаются не ранее первой половины XII в. И связаны с периодом междоусобиц и распрей русских князей, когда города эти уже сформировались и окрепли. Подлинные же даты их основания и становления неизвестны. Бесспорно лишь то, что они возникли в период с конца X до первой половины XII вв., когда Киевская Русь начала объединение славянских племен в единое государство. Ссылаясь на цитату из летописи Нестора о повелении Владимира в 988 году «ставити городы по Десне, и по Вострее, и по Суле, и по Стугне…» для защиты Киевского государства от печенегов, - большинство историков XIX-XX вв. относят возникновение многих современных городов Брянщины к концу X  века.

1185 г. – год упоминания в летописи о Трубчевске в связи с походом трубчевского князя Всеволода Святославича, по прозванию «Черный», и его брата Новгород-северского князя Игоря на Дон против половцев. Однако академик Б.А. Рыбаков обнаружил в Родословнике более ранее упоминание о Трубчевске под 1164 годом. «Князь Всеволод, сын князя Святослава Олеговича Черниговского, Трубчевске…»

Древнейшее поселение городского типа Киевской Руси Трубчевск, долгое время зависел от Хазарского каганата. Присоединён Олегом Вещим к Киевской Руси. Черниговские полки в составе объединённой рати Киевской Руси отражают первое нападение монголо-татар по реке Калке в 1237 году.

Трубчевск, бывший в зависимости от Литвы, добровольно присоединяется к Московскому княжеству в 1379 году.

Название своё Трубчевск получил от слова «труба». Так наши предки называли речной проток, рукав реки, водосток. На протяжении веков Трубчевск несколько раз менял название:  до XII века — Трубеч, со второй половины XIV века — Трубецк, с конца века XV в документах появлялся Трубческ. Только в XVII века он стал называться Трубчевском.

Выросший на реке Десне из славянского городища Трубчевск ранее находился в зависимости от Хазарского государства. В состав Древнерусского государства город, вероятно, вошёл при князе Олеге, который воевал с хазарами, присоединяя к Киеву отвоёванные земли. Во время феодальной раздробленности Трубчевск принадлежал территории Черниговского княжества, а с делением его земель на уделы получил самостоятельный «княжеский стол». К тому времени это был большой, развитый город, возможно, даже второй по величине и значимости в Чернигово-Северской земле. Город стоял в сердцевине плодородных земель, вёл торговлю и имел немалое ремесленное население. Обилие лесов, окружавших его, способствовало развитию в Трубчевске промыслов, связанных с обработкой древесины. Трубчесвкие мастера умели обрабатывать железо, отливать украшения и предметы быта из олова, меди и серебра, а из льна, конопли и овечьей шерсти изготавливали ткани. Горожане разводили домашний скот и птицу, занимались охотой и рыбной ловлей.

Неудачный поход на половцев новгород-северского князя Игоря описан в знаменитом «Слове о полку Игореве». Там же рассказывается  и о брате Игоря Всеволоде, который был князем трубчевским и курским. Сам Всеволод назван в «Слове» Буй-туром за богатырскую силу, мужество и бесстрашие, а его воины, «под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены» были грозной дружиной закалённой в сражениях.

В составе черниговских полков ратники Трубчевска участвовали в первой битве с монголо-татарами на реке Калке в 1223 году, закончившейся разгромом объединённых русских и половецких дружин. Через два десятка лет на Русь двинулись полчища хана Батыя, которым, несмотря на мужественное сопротивление всего русского народа, удалось подчинить большинство земель Руси. Воспользовавшись ослаблением русских княжеств, страдавших от гнёта ордынских завоевателей, Литва начала в середине XIII-XIV веке захватывать земли Западной Руси. Во второй половине XIV века Трубчевск попадает под власть Великого княжества Литовского. Усилившаяся Москва не желала отдавать Литве западные русские территории. В 1379 году князь Дмитрий Донской посылает войско на захваченные Литвой земли. В Трубчевске в то время княжил Дмитрий Ольгердович, прозванный Трубец. Он дружелюбно встретил войско московского князя, «не стал на бой, не подня рукы противу великого князя и не бьяся, но выйде из города». Затем Дмитрий Ольгердович вместе с семьёй и боярами «приеха на Москву град к князю великому Дмитрию Ивановичу, бил челом и рядися у него», положив начало русской династии князей Трубецких. Уже в следующем, 1380 году брянский полк, возглавляемый князем трубчевским и брянским Дмитрием Ольгердовичем, участвовал в разгроме татарских войск на Куликовом поле.

Но ещё более стал лет потребовалось Московскому государству, чтобы начать решительную борьбу с Литвой за возвращение западных земель. В марте 1503 года по мирному договору территории по рекам Оке, Десне и Соже вновь отошли к Руси. Трубчевск опять вошёл в состав русских земель. Последним трубчевским князем был Андрей Трубецкой, владевший городом и окрестными землями на правах наместника великого князя с 1503 года. В дальнейшем город вошёл в состав оборонительной линии, шедшей от Путивля до Рыльска. Трубчевск укрепили пушками, увеличен был и гаранизон города. Неоднократно Трубчевск страдал от набегов ногайских и крымских татар и отбивался от нападений литовских отрядов. Когда в 1581 году город захватил польский гетман Вишневецкий, были уничтожены и посад, и крепость. В годы Смуты Лжедмитрий II после бегства из Орла ждал в Трубчевске подкрепления из Польши, а в 1609 году своей особой жалованной грамотой он передал город Юрию Мнишеку. Деулинское перемирие 1618 года на несколько десятилетий отдало Трубчевск с уездом и волостями Польше. В 1643 году по договору, а фактически в 1645 году Польша вновь «уступила» эти земли Московскому государству, правда, не без кровопролитной борьбы. Россия приняла прежние свои территории в полном разорении. Большинство деревень представляли собой груды пепла, поля поросли бурьяном, жители уничтожены.

В Москве Трубчевску придавали большое значение как стратегическому пограничному городу. С 1659 года здесь начинают возводить новую крепость, которая окружает мощными стенами центр города и посад. Вскоре Трубчевск стал и важнейшей русской торговой пристанью на Десне, откуда суда отправлялись с товарами к Днепру и далее к Чёрному морю. Купцы везли на продажу лес, меха, скот и другие товары. К концу XVII века Трубчевск сделался достаточно большим городом с развитой торговлей и немалым числом жителей. В его укреплённом центре — остроге — находилась главная соборная церковь, приказная и губная избы, казённые магазины и склады, воеводский двор и тюрьма. За острогом раскинулся большой посад с торговой площадью и гостиным двором. Все городские строения были преимущественно деревянными.

В начале XVIII веке в связи с Северной войной Трубчевск ещё сохранял значение укреплённого города-крепости. Благодаря реформам Петра I в городе начали зарождаться промышленность, появились небольшие стекольные заводы, маслобойни и воскобойни. Заводское стекло из Трубчевска поступало на крупнейшие российские ярмарки. Но основу жизни города всё же составляло сельское хозяйство. В результате здесь появились заводы по переработке сельскохозяйственного сырья, в первую очередь мельничные и винокуренные. Ни в XVIII, ни в XIX веке Трубчевск так и не смог развиться до крупного торгового центра всероссийского значения. В 1778 году он был приписан уездным городом к Орловской губернии. В то время в городе проживало около 5 тысяч человек, числилось более 500 домов, 6 церквей, 2 собора и 19 купеческих лавок.

В годы Отечественной войны 1812 года Трубчевск стал специальной базой по заготовке провианта для русской армии. Отовсюду в город свозили муку, крупы, овёс и другие продукты, и ко времени перехода русских войск в Тарутинский лагерь в Трубчевске было заготовлено столько продуктов и фуража, что он мог в течение месяца снабжать 120-тысячную армию. Кроме того, жители Трубчевска собрали на нужды армии 14 760 рублей серебром и свыше 3 тысяч полушубков и сапог. По приказу Кутузова все запасы в октябре 1812 года из Трубчевска были переправлены в Тарутино.

Во второй половине XIX — начале XX века жизнь Трубчевска не отмечена какими-либо выдающимися событиями. Как и в большинстве небольших российских городов, здесь было всего понемногу. Вся городская торговля велась через пристань на Десне, так как железные дороги обошли Трубчевск стороной. Основным товаром были пенька, конопляное масло и семена, хлеб, лошади и другой домашний скот. Ежегодно в городе проводились две ярмарки. Проходили они пышно, весело, с каруселями, играми, палатками с квасом, оладьями и пряниками.

Трубчевск начала XX века ничем не отличался от заштатных городов России тех времён. За столетие число жителей увеличилось всего на 2 тысячи человек и на 300 количество городских строений. Имелось несколько учебных заведений, больница и библиотека. Благоустроен город был крайне плохо: в нём не было ни водопровода, ни уличного освещения.

- 1.3.2. Описание границ МО «город Трубчевск»

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы МО «город Трубчевск»:

Граница начинается на пересечении земель аграрного колледжа, администрации города Трубчевска и межрайонной автодороги «Трубчевск – Почеп» вблизи н.п. Прогресс и проходит в северном направлении вдоль земель садовых товариществ, далее в северо-восточном направлении вдоль земель СПК «Семячковский», затем в восточном направлении вдоль земель аграрного колледжа, далее в южном, восточном, в юго-восточном - вдоль земель СПК «Городцы», затем в юго-западном направлении вдоль межрайонной автодороги «Трубчевск - Выгоничи – Брянск», потом в южном направлении вдоль н.п. Городцы, пересекает р. Десна, затем в восточном направлении до поймы р. Нерусса, далее в южном направлении по р. Нерусса. Далее граница идет в юго-западном направлении, западном направлении, вблизи н.п. Бороденка, вдоль земель ФГУ «Трубчевский лесхоз», затем в северном направлении пересекает железную дорогу «Трубчевск – Суземка» и автомобильную дорогу «Трубчевск - Белая Березка». Далее граница идет в северном направлении, пересекает автодорогу «Трубчевск – Бороденка», затем в северо-западном и северном направлении граница проходит вдоль земель аграрного колледжа и автомобильной дороги «Трубчевск – Бороденка». Затем в северо-западном направлении граница идет вдоль н.п. Телец, далее в северо-восточном вдоль н.п. Поповка, потом в северном - вдоль земель аграрного колледжа. Далее в северо-восточном и северном направлении граница проходит вдоль н.п. Прогресс, затем в западном направлении по землям садовых товариществ г. Трубчевска, далее в южном направлении пересекает межрайонную автодорогу «Трубчевск – Почеп», потом в северо-западном направлении по землям администрации г. Трубчевска, по балке вдоль земель Телецкого сельского поселения. Далее граница идет в западном, северном и восточном направлении вдоль земель аграрного колледжа до начала с границей городского поселения. Трубчевское городское поселение имеет два обособленных земельных участка, которые расположены в северо-восточном направлении от г. Трубчевска, вдоль межрайонной автодороги «Трубчевск - Выгоничи – Брянск» вблизи ур. Мшеница. Один участок расположен с левой стороны автодороги, граница начинается с пересечения с СПК «Городцы» и идет в юго-западном направлении вдоль автодороги «Трубчевск - Выгоничи – Брянск», далее в западном направлении вдоль балки (ур. Мшеница), потом в северо-восточном, юго-восточном, юго-западном, юго-восточном, юго-западном и юго-восточном направлении проходит вдоль пахотных земель СПК «Городцы». Второй участок расположен с правой стороны автодороги «Трубчевск - Выгоничи – Брянск» (городское кладбище), граница начинается при пересечении балки (ур. Мшеница) и идет в северо-восточном направлении вдоль автодороги, далее поворачивает в юго-восточном, юго-западном, западном, южном, западном направлении. Граничит с землями СПК «Городцы».

- 1.3.3. Планировочная характеристика существующей застройки

Город Трубчевск ведет свою историю с 10 в. и на протяжении долгого времени был форпостом Русского государства на его южных границах. Структура планировки его была характерной для русских городов и подчинялась рельефу местности. С середины 18 века город получает новую структуру с прямоугольной сеткой улиц, которая сохранилась до настоящего времени.

Основные городские территории распложены на правом берегу р. Десны. С востока  к городу примыкает п. Городцы, с северо-запада примыкает п. Прогресс, с запада – п. Телец и Поповка. К северо-западу, северу и востоку от города расположены территории сельскохозяйственного использования. К югу от города на пологом левом берегу р. Десны расположены заливные луга и далее на юг – обширные лесные массивы.

Северная часть городской территории занята коллективными садоводствами.

Планировочно в городе можно выделить следующие основные части: центральную, северо-восточную части, территорию так называемого п. Бороденка.

Центральный район сохранил регулярную прямоугольную сетку улиц, застроенных по периметру 1-2 этажными жилыми домами с участками, а также 2-5 этажными многоквартирными жилыми домами и общественными зданиями.

Здесь сосредоточены все здания, представляющие историческую и архитектурную ценности. На главных улицах города – Ленина, Брянской, Урицкого расположено большинство административных, торговых, учебных зданий и сооружений. На пересечении этих улиц находится главная городская площадь.

В юго-восточной части района на Соборной горе расположен городской парк с Троицким Собором, Покровской и Преображенской церквями. Здесь же на бывшей рыночной площади сооружен городской стадион.

В западной части центрального района находится районная больница, текстильная фабрика, пенькозавод.

В северной части района расположены заводы «Нерусса» и АО «Монолит», застройка жилого микрорайона «Заводской».

В восточной части района находится автовокзал, хлебозавод, сырзавод, агротехнический лицей, коммунальные предприятия города.

Северо-западный район города застроен в основном усадебными домами.

Городские очистные сооружения находятся южнее пенькозавода. В 3 км к югу от основного массива городской застройки находится железнодорожная станция Трубчевская, вокруг которой сформировалась коммунально-складская зона, где расположены перевалочные базы промпредприятий. Здесь же сформировалась усадебная застройка, частично попадающая в СЗЗ.

- 1.3.4. Анализ современного функционального использования территории  МО «Город Трубчевск»

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории МО «Город Трубчевск», можно выделить следующие виды территорий:

- Жилые зоны

- Коммунально-складские зоны

- Рекреационные зоны

- Зоны специального назначения

- Общественно-деловые зоны

- Зоны транспортной инфраструктуры

- Зоны инженерной инфраструктуры

- Зоны сельскохозяйственного назначения

- Производственные зоны

- Зоны водных объектов

Жилые зоны:

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) –  жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить в данной  зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом.  Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта  осуществляется на территории земельных участков, гостевая  парковка также осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 50% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га.

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) - зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами  (Ж3) - зоны застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами в 3-5 этажей. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 5500 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны:

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД2) - зона размещения  объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки муниципального образования.

Рекреационные  зоны:

Зона зеленых насаждений общего пользования (Р2) – это территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения  мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий.

Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения (Р3) - зоны, в которых расположены объекты физической культуры и спорта местного, районного и областного значения, а также территории, необходимые для обслуживания таких объектов. Размеры зон определяются исходя из технологических особенностей размещаемых объектов, а также с возможности использования данных объектов для организации культурно-массовых мероприятий.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

Зона сельхозугодий (С1) – зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, сенокосов, пастбищ и т.д.

Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (С2) – зона размещения  молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов, предприятий по складированию, переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, а также станций механизации, аэродромов сельскохозяйственной авиации и иных объектов, необходимых для обслуживания сельскохозяйственного комплекса муниципального образования.

Зона размещения садоводств и иных дачных, огороднических объединений граждан (C3) – территории, занятые огородническими, садоводческими, дачными некоммерческими объединениями граждан и используемые ими для временного проживания. Однако на данных территориях возможно постоянное проживание 10-30% населения от общего числа участников объединения, что предъявляет особые требования к организации системы обслуживания территории.

Производственные зоны:

Производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности (П1) – производственная зона, в границах  которой возможно размещение предприятий с размером санитарно-защитной зоны до 100 метров.

Коммунально-складские зоны:

Зона размещения объектов коммунально-складского назначения (КС) – территории для  размещения  объектов логистического комплекса,  предназначенных для  временного хранения товаров, организации перегрузки товаров между различными  транспортными средствами,  складирования, перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение  коллективных автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных мастерских, производственных предприятий  с  размером санитарно-защитной  зоны не более 50 метров.

Зоны транспортной инфраструктуры:

Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т1) – зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети.

Зона  отвода железных дорог (Т2) - зона размещения объектов железнодорожного транспорта, в т.ч. железнодорожных путей, станций, вокзалов, размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети, а также объектов, необходимых для обслуживания железнодорожного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов.

Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т3) -  зона размещения объектов воздушного транспорта, а также объектов, необходимых для обслуживания и ремонта воздушного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов.

Зоны специального назначения:

Зона размещения кладбищ (СН1) - территория, предназначенная для размещения сельских кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища.

Зона озеленения специального назначения (ЗСО) – территория в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предназначенная для размещения озеленения, выполняющего специальные функции по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона иного специального назначения (ИСН) -  зона размещения иных объектов специального назначения, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и не допустимо в других территориальных зонах.

Зона водных объектов

Зона водных объектов (В) – территория, занятая поверхностными водными объектами (акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.)

Сложившееся распределение территории МО «Город Трубчевск» по функциональному использованию представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение площадей территории МО «Город Трубчевск» по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 463,72 |
|  | % | 18,08 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 431,95 |
|  | % | 16,84 |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,16 |
|  | % | 0,20 |
| Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 26,61 |
|  | % | 1,04 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 86,86 |
|  | % | 3,39 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 86,86 |
|  | % | 3,39 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 230,81 |
|  | % | 9,00 |
| В том числе: |  |  |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 221,79 |
|  | % | 8,65 |
| Р3 зона объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 9,02 |
|  | % | 0,35 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 6,54 |
|  | % | 0,25 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 6,15 |
|  | % | 0,24 |
| ИСН Зона иного специального назначения | га | 0,39 |
|  | % | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 1449,65 |
|  | % | 56,53 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 1137,68 |
|  | % | 44,36 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 0,19 |
|  | % | 0,01 |
| С3 зона размещения садоводств и иных дачных, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений | га | 311,78 |
|  | % | 12,16 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 104,68 |
|  | % | 4,08 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 79,03 |
|  | % | 3,08 |
| Т2 Зона отвода железной дороги | га | 5,07 |
|  | % | 0,20 |
| Т3 Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 20,58 |
|  | % | 0,80 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 38,40 |
|  | % | 1,50 |
| В том числе: |  |  |
| КС Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 38,40 |
|  | % | 1,50 |
| Производственные зоны |  |  |
| П1 Зона размещения предприятий IV и V классов опасности | га | 77,66 |
|  | % | 3,03 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 10,20 |
|  | % | 0,40 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктур | га | 10,20 |
|  | % | 0,40 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 96,06 |
|  | % | 3,74 |
| ИТОГО | га | 2564,58 |

Таким образом, основная доля территории МО «Город Трубчевск» площадью 1449,65 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 56,53 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории жилых зон  – 463,72 га, что соответствует 18,08 %, третье – территории рекреационных зон - 230,81 га (9 %).

- 1.3.5. Анализ современного распределения земель МО «Город Трубчевск» по целевому назначению

Площадь территории МО «Город Трубчевск» составляет 2564,58 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 2.

Таблица 2

Распределение земель МО «Город Трубчевск»

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 2460,00 |
|  | % | 95,92 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 102,24 |
|  | % | 3,99 |
| Водного фонда | га | 2,34 |
|  | % | 0,09 |
| ИТОГО: | га | 2564,58 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли населенных пунктов 2460 га (95,92 %). Земли сельскохозяйственного назначения составляют 102,24 га (3,99%), земли водного фонда – 2,34 га (0,09%). Другие категории земель в МО «Город Трубчевск» не представлены.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана МО «Город Трубчевск» «Схема границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, и земель иного назначения, границ земель лесного фонда, границ земель водного фонда, границ земель особо охраняемых территорий и объектов, земель населенных пунктов. Существующее положение» (М 1:25 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

К землям водного фонда относятся земли покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы г. Трубчевска отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения и земель водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

Архитектурно-планировочное решение проекта генерального плана должно учитывать сложившуюся планировочную структуру города, архитектурно-ландшафтную характеристику территории, планировочные ограничения застройки и отвечать следующим принципам:

- сохранение и развитие существующего функционального зонирования территории города;

- определение необходимых территорий для развития города на расчетный срок и первую очередь строительства;

- организация рациональной сети магистральных и жилых улиц в системе города; вывод транзитного транспорта из центра города;

- обеспечение города всеми видами инженерных коммуникаций, инженерная подготовка и благоустройство территории;

- улучшение состояния окружающей среды и благоустройство незастроенных территорий.

При выборе оптимального варианта развития территории города учтена ранее разработанная градостроительная документация, в частности Генеральный план г. Трубчевска (1995 г.). Предлагаемая  гипотеза пространственного развития территории города во многом базируется на концепции предыдущего генерального плана с учётом современных требований и тенденций градостроительной политики Российской Федерации.

Учитывая вышесказанное, наиболее рационально предусмотреть планировочную организацию территории города, направленную на закрепление и развитие сложившихся селитебных и промышленных районов, и создание новых жилых районов. При этом в  центральных районах не предусматривается существенных изменений планировочной структуры. Строительство новых зданий в историческом ядре центрального района должно вестись выборочно на отдельных участков с сохранением квартальных линий застройки. Архитектурное решение зданий должно быть увязано по стилю и масштабу с окружающей исторической средой. Новое строительство в центральных районах должно осуществляться преимущественно взамен старого ветхого и аварийного фонда.

Дальнейшее территориальное развитие города имеет определенный планировочные ограничения, а именно:

- свободные от застройки участки южнее территории города расположены в пойме р. Десны на затапливаемых паводком землях и освоение их под городскую застройку связано с большими затратами на инженерную подготовку территории и прокладку инженерных коммуникаций.

- развитие города в южном и западном направлениях ограничено административными границами муниципального образования.

Таким образом, развитие города в существующих границах возможно лишь в северном направлении вплоть до садоводческих товариществ.

При этом территории вдоль дороги «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» рациональнее использовать как площадки для перспективного развития производственных и коммунально-складских объектов.

Остальные территории предполагается выделить для развития селитебной функции.

- 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

- 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

На 01.01.2011 численность постоянного населения МО «Город Трубчевск» составила 14,85 тыс. чел. В состав поселения входит один населенный пункт районный центр Трубчевского муниципального района - г. Трубчевск.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Таблица 3

Динамика изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Город Трубчевск», тыс. чел. | 16,32 | 16,15 | 15,95 | 15,75 | 15,49 | 15,16 | 14,99 | 14,85 |

За рассматриваемый период убыль численности населения составила в среднем более 1% в год.

Таблица 4

Темпы изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 16,32 | 16,15 | 15,95 | 15,75 | 15,49 | 15,16 | 14,99 | 14,85 |
| Темпы убыли по отношению к предыдущему году, % |  | 98,9 | 98,8 | 98,7 | 98,4 | 97,9 | 98,9 | 99,1 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В период 1990-2010гг. коэффициент рождаемости существенно менялся на всей территории Российской Федерации. Минимальное значение было достигнуто в 2000 году, последние годы наметилась тенденция по его устойчивому росту. В МО «Город Трубчевск» также наблюдается увеличение коэффициента рождаемости, однако, не смотря на это показатели смертности еще существенно выше.

Демографическая ситуация в МО «Город Трубчевск» характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.

Таблица 5

Показатели естественного движения население

| Наименование показателя | 2010 |
| --- | --- |
| Коэф. рождаемости (на 1 000 чел.) | 10,5 |
| Коэф. смертности (на 1 000 чел.) | 18,7 |
| Коэф. прироста (убыли населения) | -8,2 |

Естественная убыль остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти она восполняется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна и не позволяет покрыть естественную убыль.

Возрастная структура населения

С изменением показателей естественного прироста населения произошли сдвиги в его структуре – сегодня отмечается процесс «старения» населения, снижение доли населения младше трудоспособного возраста, увеличение доли лиц трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.

Таблица 6

Возрастная структура населения

| Показатели | Трубчевский район |  | Трубчевское поселение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 5,3 | 13,8 | 1,75 | 11,8 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 23,5 | 61 | 10,11 | 68,1 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 9,7 | 25,2 | 2,98 | 20,1 |
| Численность жителей – всего | 38,5 | 100 | 14,85 | 100,0 |

Возрастная структура населения МО «Город Трубчевск» отличается в сравнении со средней по району – выше показатель численности населения в трудоспособном возрасте 68,1%. Высокий показатель населения в трудоспособном возрасте в среднесрочной перспективе приведет к резкому увеличению доли населения старше трудоспособного возраста.

На территории поселения сегодня на 1 000 женщин фертильного возраста (от 20 до 49 лет) приходится 473 ребенка в возрасте от 0 до 15 лет, что свидетельствует о необеспечении естественного воспроизводства населения.

Таблица 7

Демографическая нагрузка

| Показатели | Брянская область | Трубчевский район | Трубчевское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 638 | 639 | 469 |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 249 | 226 | 174 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 389 | 413 | 295 |

На территории муниципального образования зафиксирована невысокая демографическая нагрузка и составляет 469 человека в возрасте моложе и старше трудоспособного на 1000 чел., находящихся в трудоспособном возрасте (при среднем по району 639 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения).

- 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

МО «Город Трубчевск» является административным и промышленным центром, здесь сосредоточено большинство промышленных предприятий Трубчевского района. На территории поселения действуют 17 промышленных предприятий, ниже отражены наиболее крупные.

Таблица 8

Список основных промышленных предприятий

| Наименование предприятия | Адрес | Специализация | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство машин и оборудования |  |  |  |
| ОАО «Монолит» | г. Трубчевск, ул. Фрунзе, д. 2 | выпуск продукции оборонного назначения, а также товаров народного потребления: машинка закаточная МЗР-2, ключ баночный КБ | 296 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |  |  |  |
| ООО «Стеми» | Трубчевский район, п. Бороденка, ул. Вокзальная, д. 3 | вывоз древесины, производство пиломатериалов, лесоматериалов | 66 |
| ООО «ТрубчевскГИПлес» | г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 58 | вывоз древесины, производство пиломатериалов, лесоматериалов | 36 |
| Производство пищевых продуктов |  |  |  |
| ОАО «Трубчевскхлеб» | г. Трубчевск, ул. Ново-Ленинская, д. 5 А | выпуск хлебобулочные изделий, кондитерских изделий, сухарных изделий | 117 |
| ООО «Деснянский пищекомбинат» | г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 118 | выпуск колбасных изделий и мясных деликатесов | 87 |

На территории поселения действуют 3 строительные организации, осуществляющие свою деятельность на территорию всего района.

На 01.01.2011 уровень безработицы составил 5,3% от численности экономически активного населения (0,58 тыс. чел.), что соответствует среднему допустимому уровню естественной безработицы.

- 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Анализ выполнен с учетом Социальных нормативов и норм, одобренным распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063-р и СниП 2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- 1.4.3.1. Система образования

Дошкольное образование

Система дошкольного образования на территории МО «Город Трубчевск» представлена следующими учреждениями.

Таблица 9

Дошкольные образовательные учреждения

| Наименование учреждения | Емкость по проекту, мест | Число воспитанников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МДОУ «Белочка» | 140 | 141 | 101 |
| МДОУ «Дельфин» | 240 | 271 | 113 |
| МДОУ «Теремок» | 140 | 146 | 104 |
| МДОУ «Журавлик» | 80 | - | - |
| Итого: | 600 | 558 | 107% |

На территории поселения наблюдается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, но недостаток мест будет полностью покрыт с введением в эксплуатацию нового учреждения – МДОУ «Журавлик».

Средние общеобразовательные учреждения.

Система средних общеобразовательных учреждений представлена 3 учреждениями.

Таблица 10

Средние общеобразовательные учреждения

| Наименование учреждения | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубчевская гимназия | 250 | 215 | 86 |
| Трубчевская СОШ № 1 | 640 | 642 | 100 |
| Трубчевская СОШ № 2 | 700 | 529 | 76 |
| Итого: | 1590 | 1386 | 87 |

Наполняемость средних общеобразовательных учреждений находится на достаточно высоком уровне и составляет 87% от нормативного. Необходимо отметить, что средние общеобразовательные учреждения, в отличие от дошкольных учреждений, еще не ощутили значительного увеличения числа учеников - детей, рожденных в период бума последних лет. Существенное увеличение ожидается в ближайшие годы, и этот предполагаемый запас времени должен быть максимально использован для решения задач по реконструкции действующих объектов.

Среднее специальное образование

На территории поселения действуют три учреждения среднего специального образования.

Таблица 11

Средние специальные учреждения

| Наименование учреждения | Емкость по проекту, мест |
| --- | --- |
| Трубчевский аграрный колледж | н/д |
| Трубчевский политехнический техникум | н/д |
| Трубчевский профессионально-педагогический колледж | н/д |

Нет возможности проведения анализа о уровне наполняемости объектов в связи с отсутствием исходной информации.

Внешкольное образование

На территории муниципального образования действует Дом детского творчества «Ровесник», где занимается 270 детей. Емкость действующего учреждения выше нормативного показателя (10% от числа школьников), однако необходимо дополнительно отметить, что указанный норматив устанавливает достаточно низкий уровень обеспеченности, поэтому и в дальнейшем необходимо развивать систему внешкольного образования и досуга.

- 1.4.3.2. Система здравоохранения

Ниже представлена система здравоохранения, функционирующая на территории МО «Город Трубчевск».

Таблица 12

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование объекта | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Многопрофильная больница | коек | 220 |
| Поликлиники: -взрослая -детская -стоматологическая | пос/см | 380 150 125 |
| Женская консультация | пос/см | 65 |
| Станция скорой помощи | ед. | 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 1 |

Действующие в поселении объекты стационарного и амбулаторного значения являются районными учреждениями, обслуживающими население всего Трубчевского муниципального района. Поэтому необходимо произвести анализ на численность население всего муниципального района в Схеме территориального планирования Трубчевского района.

Таблица 13

Уровень обеспеченности объектами здравоохранения

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показат. | Норматив обеспеченности |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 чел. | на насел. поселения |  |
| Амбулаторно-поликлиническое отделение | пос. в смену | 720 | 18,15 | 270 | 266% |
| Стационарное отделение | коек | 170 | 13,47 | 200 | 85% |

- 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

В поселении действует  Трубчевская детско-юношеская спортивная школа, где в 2011 году занималось 310 детей.

Таблица 14

Перечень объектов физкультуры и спорта

| Наименование объекта | Число, ед. |
| --- | --- |
| Спортсооружений Плоскостные сооружения Стадионы Спортзалы | 20 11 1 8 |

Анализ уровня обеспеченности объектами физкультуры и спорта представлен в таблице ниже.

Таблица 15

Уровень обеспеченности объектами физкультуры и спорта

| Наименование показателя | Существующая мощность, тыс. кв.м. | Норматив обеспеченности, тыс. кв. м. |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 чел. | на все население |  |
| Спортивные залы | 1,44 | 0,35 | 5,2 | 28% |
| Плоскостные сооружения | 6,5 | 1,95 | 29 | 22% |

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как очень низкую - наблюдается дефицит. Уровень обеспеченности спортивными залами составляет 28% от норматива, плоскостными сооружениями – 22%.

- 1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории МО «Город Трубчевск» действует три учреждение библиотечного обслуживанием. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения свыше 3 тыс. чел. необходим один объект библиотечного обслуживания на 3-5 тыс. чел., таким образом, действующих учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

Таблица 16

Перечень объектов библиотечного обслуживания

| Наименование объекта | Адрес | Книжный фонд, тыс. томов. |
| --- | --- | --- |
| Центральная библиотека | г. Трубчевск, ул. Ленина, 72А, | 41,2 |
| Трубчевская детская библиотека | г. Трубчевск, ул. Ленина, 72А, | 26,9 |
| Бороденковская библиотека | п. Бороденка, ул.Лесная, 16 | 5,0 |

Анализ обеспеченности книжным фондом по поселению представлен ниже.

Таблица 17

Уровень обеспеченности книжным фондом

| Наименование | Существующая емкость, тыс. томов | Норматив обеспеченности, тыс. томов |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 чел. | на все население |  |
| Библиотеки общие | 73,1 | 2,5 | 37,1 | 197% |

Уровень обеспеченности книжным фондом в поселении существенно выше нормативного. Однако, в ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

- 1.4.3.5. Организация досуга

На территории МО «Город Трубчевск» действуют  2 учреждения культуры.

Таблица 18

Перечень объектов культуры

| Наименование учреждения | Число мест |
| --- | --- |
| МУК «Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха» | 500 |
| Бородекнковский клуб | 150 |

Ниже отражен анализ уровня обеспеченности.

Таблица 19

Уровень обеспеченности объектами культуры

| Наименование показателя | Число мест | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | 650 | 70 | 1040 | 65% |

На территории муниципального образования наблюдается дефицит емкости учреждений культурно-досугового типа – 65% от нормативного показателя. Действующие объекты также нуждаются в модернизации, направленной на обеспечение в соответствии с современными требованиями, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания на территории МО «Город Трубчевск» отражена ниже.

Таблица 20

Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания

| Наименование | Ед. измерен. | Мощность | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 чел. | на все население |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 6575 | 100 | 1485 | 442% |
| Предприятия питания | место | 370 | 8 | 119 | 310% |

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров и предприятий питания существенно превышает норматив, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности рыночного общества его существенно превышают.

- 1.4.3.7. Массовый отдых жителей

Обеспечение устойчивого развития территории, создание комфортных условий для проживания населения является одной из основных задач органов местного самоуправления.

Естественным местом отдыха для населения становятся участки в планировочной структуре, обладающие природным рекреационным потенциалом, выраженным в высокой степени озеленения, в том числе, и высокоствольной растительностью, близостью водных объектов, пригодных для организации купания, наличия защищенных от ветра участков. Также большое значение на оценку рекреационной эффективности территорий оказывают сложившиеся видеоэкологические системы, обеспечивающие благоприятное восприятие окружающей природной и антропогенной среды.

К природным территориям с высоким рекреационным потенциалом, пригодным для организации массового отдыха населения, относятся территории прибрежной зоны, а также лесные массивы.

С учетом современной политики Правительства Российской Федерации к привлечению населения к занятиям массовыми видами спорта, особое значение принимает развитие физкультурных объектов - спортивных площадок и крытых спортивных сооружений.

- 1.5. Жилой фонд

Жилой фонд МО «Трубчевское городское поселения» составляет 352,3 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 23,7 м2/чел.

Жилой фонд, непригодный для проживания (аварийные и ветхие помещения) составляет 0,6 тыс. м2 (0,2% от всего фонда), где в настоящее время проживает 20 человек.

## 1.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура МО «город Трубчевск» включает 2 вида транспорта: железнодорожный и автомобильный, – и принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей. Кроме того, на территории МО «Город Трубчевск» расположен недействующий аэропорт.

Каркас транспортной автомобильной сети территории МО «город Трубчевск» состоит из автомобильных дорог регионального значения «Трубчевск - Гнилево», «Семцы - Рамасуха - Трубчевск», «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск», а так же автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети города.

Характеристика автодорог регионального значения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных  дорог Брянской области» представлена в таблице 21.

Таблица 21

Характеристика автомобильных дорог регионального значения

МО «город Трубчевск»

| Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-7 | Трубчевск – Гнилево | 2,66 | 4 | асфальтобетон |
| 20-6 | Семцы – Рамасуха – Трубчевск | 0,9 | 4 | асфальтобетон |
| 3-1 | «Брянск – Новозыбков» – Трубчевск | 2,04 | 3 | асфальтобетон |
|  | ИТОГО: | 5,6 |  |  |

Плотность автодорожной сети регионального значения поселения – 21,83 км/100 км².

На территории МО «город Трубчевск» имеются железнодорожная магистраль тупикового характера «Трубчевск – Суземка» («Суземская хозветвь»), по которой осуществляются грузовые перевозки. Её характеристика представлена в таблице ниже. Эта линия является ответвлением от магистральной железнодорожной линии Навля – хутор Михайловский.

Таблица 22

Характеристика Суземской хозветви

| Количество путей | однопутная |
| --- | --- |
| Вид тяги | тепловозная |
| Размеры движения (пар поездов в сутки) | 0,5 пар поездов в сутки |
| Скорость движения пассажирских/ грузовых (км/ч) | 25/25 |
| Техническое состояние | удовлетворительное |
| Строящиеся и проектируемые железные дороги | отсутствуют |

Протяженность участков железной дороги на территории поселения составляет 0,92 км.

Плотность железнодорожной сети поселения – 3,59 км/100 км².

На территории МО «город Трубчевск» имеется железнодорожная станция Трубчевская, характеристика которой представлена в таблице ниже.

Таблица 23

Характеристика железнодорожной станции Трубчевская

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Характер работы | промежуточная |
| Грузооборот (погрузка/ выгрузка), тыс. тонн в год | 75 вагонов (3,877 тыс. т)/ 288 вагонов |
| Пассажирооборот (дальнее/ пригородное сообщение) | отсутствует |
| Класс | 5 |
| Путевое развитие | 5 путей, протяжением 2,523 км |
| Развитие подъездных путей предприятий | 4 пути, протяжением 1,823 км |
| Наличие охраняемых переездов | нет |
| Наличие вокзала (с указанием года постройки, материала стен) | вокзал кирпичный построен в1988 г. |
| Наличие пассажирской платформы (с указанием материала, размера) | низкая пассажирская платформа около 1 пути длиной 48 м |
| Другие имеющиеся сооружения (грузовые дворы, контейнерные площадки и пр.) | высокая открытая гр. платформа 1 путь – 32 м; эстакада для погрузки леса и пиломатериалов 4 путь – 28 м |
| Техническое состояние сооружений | удовлетворительное |

Воздушный транспорт

Недействующий аэропорт г. Трубчевска расположен на северо-востоке около автодороги «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск», построен по типовому проекту ТИП 506-46 и рассчитан на прием самолетов типа АН-2.

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием 27х500 м (ИВПП). Однако, в настоящее время аэропорт, как транспортное предприятие гражданской авиации не функционирует. При необходимости ИВПП аэродрома использовалась авиацией для внесения удобрений, борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, оказание срочной медицинской помощи. Обслуживал перевозки Брянский авиаотряд.

В настоящее время здание аэровокзала и сооружения аэропорта используются не по назначению. При необходимости пассажирские авиаперевозки осуществляются аэропортом г. Брянска, расстояние до которого по автомобильной дороге составляет 94 км.

Такое положение в авиаперевозках и на воздушном транспорте объясняется нестабильностью в экономике и в ближайшее время развитие в городе этого вида транспорта не предвидится. Однако проектом предусматривается сохранение аэропорта и его развитие в перспективе. При этом возможно использование коммерческих рейсов и частных воздушных судов. Таким образом, на расчётный  срок реализации для территории недействующего аэропорта устанавливаются границы зоны воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т3).

Улично-дорожная сеть города

Существующая уличная сеть города представляет собой прямоугольную систему исторически сложившихся улиц с образованием мелких кварталов размером 3- 4 га. Основными магистральными улицами города являются:

- ул. Ленина, ул. Луночарского – улицы с односторонним движением, выходящие на автодорогу «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» с северо-востока города и на дорогу «Трубчевск - Погар» - с юго-запада.

- ул. Урицкого, ул. Володарского – улицы, выходящие на автодорогу «Семцы - Рамасуха - Трубчевск».

- ул. Трубчевская, выходящая на автодорогу «Трубчевск – Гнилево».

Таким образом, транспортные потоки, следующие с внешних направлений проходят через основные селитебные территории города и через его исторический центр.

Кроме того, магистральными улицами города являются ул. Дзержинского, ул. Фрунзе, ул. Комсомольская и ул. Советская, по которым также осуществляется автобусное сообщение.

Остальные улицы города являются жилыми.

По данным паспорта МО «Город Трубчевск» общее число улиц составляет 108, их протяженность – 68,6 км. Протяженность асфальтированных тротуаров составляет 88,2 км, асфальтированных дорог – 38,5 км.

На балансе в городе  находится 1 мост через р. Десну в створе ул. Заводской. Мост железобетонный, протяженностью 130 м, с шириной проезжей части 7,0 м и тротуаров по 1,5 м с каждой стороны.

Основными недостатками существующей улично-дорожной сети города являются:

- недостаточная степень благоустройства;

- отсутствие обходной трассы, способствующей выводу транзитных транспортных потоков через городской центр.

- 1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Трубчевского муниципального района осуществляются автомобильным транспортом. Автобусными пассажироперевозками занимается предприятие ООО «Трубчевское ПАТП».

В г. Трубчевск расположена автостанция, характеристика которой представлена в таблице 24. Перечень автобусных маршрутов в пригородном и междугородном сообщении, выполняемых автобусами ООО «Трубчевское ПАТП» приведен в таблице 25.

Таблица 24

Характеристика автостанции г. Трубчевска

| Год постройки | Вместимость, чел. | Материал стен | Кол-во посадочных платформ | Площадь постройки, кв. м | Площадь участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 100 | кирпич | 5 |  | 11138 |

По данным ООО «Трубчевское ПАТП» техническое состояние автостанции неудовлетворительное, требуется ремонт.

Таблица 25

Перечень автобусных маршрутов в пригородном и междугородном сообщении, выполняемых автобусами ООО «Трубчевское ПАТП»

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута, км | Время в пути, час. мин. | Кол-во машин на маршруте, ед. | Марка автомобиля | Вместимость, чел. | Кол-во перевезенных пассажиров за 2010г., тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубчевск-Гнилево – О. Лука | 22,4 | 0-40 | 1 | ПАЗ 32053R | 37 | 49,5 |
|  | Трубчевск - Глыбочка | 26,7 | 1-05 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 54,1 |
|  | Трубчевск-Селец | 21,2 | 0-45 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 41,0 |
|  | Трубчевск-Любожичи - Новоселки | 27,7 | 0-45 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 14,8 |
|  | Трубчевск- Суземка | 47,4 | 1-20 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 1,9 |
|  | Трубчевск - Бороденка | 8,2 | 0-20 | 1 | ПАЗ 32050R | 42 | 17,6 |
|  | Трубчевск - Витемля | 42,5 | 1-20 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 68,5 |
|  | Трубчевск - Мошки | 36,8 | 0-55 | 1 | ПАЗ 32051 | 37 | 13,9 |
|  | Трубчевск - Плюсково | 28,0 | 0-45 | 1 | ПАЗ 32051 | 37 | 48,6 |
|  | Трубчевск - Голубча | 26,0 | 0-35 | 1 | ПАЗ 32051 | 37 | 11,3 |
|  | Трубчевск - Погар | 39,5 | 1-00 | 1 | ПАЗ 32053R | 37 | 3,6 |
|  | Трубчевск - Хотьяновка | 19,2 | 0-40 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 34,9 |
|  | Трубчевск – Бобовня - Могорь | 24,0 | 0-50 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 18,3 |
|  | Трубчевск - Ужа | 21,5 | 0-40 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 19,9 |
|  | Трубчевск - Усох | 9,1 | 0-25 | 1 | ПАЗ 32050R | 42 | 26,8 |
|  | Трубчевск - Молчаново | 17,4 | 0-40 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 30,0 |
|  | Трубчевск - Козловка | 19,0 | 0-30 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 4,0 |
|  | Трубчевск - Почеп | 48,5 | 1-30 | 2 | ПАЗ 4234 | 50 | 57,4 |
|  | Трубчевск – Белая Березка | 38,8 | 1-00 | 1 | ПАЗ 4234 | 50 | 93,9 |
|  | Трубчевск - Кветунь | 12,5 | 0-30 | 1 | ПАЗ 32054-07 | 36 | 6,5 |
|  | Трубчевск - Брянск | 91 | 2-00 | 3 | КАВ 3423800 КАВ 34235-32 ПАЗ 3423403 | 35 29 27 | 36,5 |
|  | Трубчевск - Стародуб | 79,5 | 2-00 | 1 | ПАЗ 3423403 | 27 | 1,5 |
| ИТОГО по району |  | - | - | 25 | - | - | 654,5 |

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействовано 25 автобусов различных  марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов. Средний возраст автобусов составляет около 10 лет.

В настоящее время в г. Трубчевске полностью отсутствует городской общественный транспорт. Причина этого – нерентабельность внутригородских пассажирских перевозок. Однако, учитывая размеры города и численность населения, необходимо решить проблему обеспечения населения социально значимым доступным и комфортабельным пассажирским транспортом, возродив систему внутригородского автобусного сообщения.

- 1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения  - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории МО «Город Трубчевск» приведены в таблице 26.

Таблица 26

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Название | Площадь, га | Размер СЗЗ, м | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Открытое (степень заполнения) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено подхоронение (да, нет) |
| 1. | Сретенское | 1,91 | 50 | 85% | 1992г. | да |
| 2. | Ильинское | 1,65 | 50 | 100% | 1965г. | нет |
| 3. | Новое | 2,59 | 100 | 65% |  | да |
|  | Итого | 6,15 | - | - | - | - |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения  14,85 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 3,56 га.  Учитывая существующую степень заполнения кладбищ, свободных для погребения площадей насчитывается около 1,19 га, что является недостаточным для обеспечения населения города местами для захоронения. Требуется расширение существующих или строительство новых кладбищ.

- 1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 1.8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Трубчевского района, являются подземные воды.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) используются воды верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта, московского ледникового водоносного комплекса, днепровско-ледникового комплекса. Воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения являются воды турон – маастрихтского комплекса и альб – сеноманского водоносного горизонта. По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Таблица 27

Динамика удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % (по данным Брянскстата).

| район | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубчевский | 63,4 | 63,9 | 63,8 | 63,8 |

Таблица 27

Динамика объемов использования свежей воды на территории района, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского БВУ по Брянской области).

| район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубчевский | 4390 | 3470 | 2736 | 2610 | 2764 | 3043 |

Таблица 28

Динамика использования свежей воды на производственные нужды, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско – Окского БВУ по Брянской области).

| район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубчевский | 660 | 772 | 324 | 219 | 724 | 1074 |

Одной из положительных тенденций развития систем водоснабжения по району в целом является увеличение объема оборотного и последовательного использования воды.

Таблица 28

Динамика объемов оборотного и повторно - последовательного использования воды, тыс. м3

| район | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубчевский | 215 | 321 | 1832 | 1832 | 2351 |

Таблица 29

Динамика использования свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды на территории района, тыс. м3.

| Район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубчевский | 1530 | 2248 | 2023 | 1921 | 1777 | 1761 |

На данный момент водоснабжение города Трубчевска осуществляется водозабором, состоящем из четырёх артезианских скважин и водопроводной насосной станции второго подъема производительностью 90 м3/час, протяжённость водоводов 1,3 км, уличных сетей 67,1 км. Удельный дебит скважин, согласно паспортных данных, составляет по 40 м3/час каждая.

Диаметр центральных водоводов в городе составляет 150 мм, а средний диаметр разводящих сетей 100мм.

Износ оборудования станции и водопроводных сетей составляет 97%. Протяжённость ветхих сетей составляет порядка 27 км.

Потери при транспортировке и эксплуатации воды составляют в среднем 20%.

Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованной системы водоснабжения города:

1. Согласно типового проекта № 901-2-60, разработанным институтом, «Харьковский водоканалпроект», утверждённый В/О Союзводоканалпроект» в 1973 г. Станция второго подъёма предназначена для  подачи воды населённому пункту с населением до 5000 человек. Население города Трубчевска на сегодняшний день составляет 15,0 тыс. человек. Таким образом мощности станции второго подъёма не хватает для обеспечения нужд города по объемам питьевой воды, воды для средств пожаротушения и воды на технические нужды.

2. Недостаточный объем резервуаров чистой воды на станции второго подъема (накопительные ёмкости станции составляют: две емкости по 250 м3, что позволит станции работать автономно, при наполненных ёмкостях, без подачи воды от скважин, при условии работы двух насосов по 90м3/час каждый, всего 2,7 часа).

3. Низкое давление в городских водопроводных сетях по причине недостаточной пропускной способности  водоводов (dсредний=150 мм) и разводящих водопрводных сетей (dсредний=100 мм). В результате в летнее время, в часы пиковых нагрузок на водозаборные сооружения, давление в районе многоэтажных застроек составляет 1,2 кгс./см2. Согласно СНиП 2.04.09.-84. давление в районе с застройкой до  пяти этажей должно составлять 2,6 кгс/см2. Станции подкачки в этих районах отсутствуют.

4. Для поддержания давления в городской сети, одна из скважин водозабора подаёт воду непосредственно в сеть, что является нарушением ПТЭ систем водоснабжения. Система водоводов от скважин до станции также выполнена с нарушением правил ПТЭ, т. е. скважины подают воду по одному трубопроводу Д- 150мм.

5. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

6. Высокая изношенность головных сооружений (необходима замена устаревшего насосного оборудования на современные образцы) и разводящих сетей.

7. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

8. Низкий уровень автоматизации и энергосбережения системы централизованного водоснабжения города (на станции второго подъёма и скважинах водозабора необходимо установить высокочастотные преобразователи и автоматические станции управления).

- 1.8.2. Канализация

В городе Трубчевске принята неполная раздельная система канализации как для жилых микрорайонов, таки для промплощадок с приемом в хозяйственно-бытовую канализацию промстоков некоторых производственных объектов.

В соответствии с размещением объектов водоотведения, рельефом местности и расположением площади очистных сооружений, стоки на очистку поступают посредством насосных станций перекачки по напорным коллекторам.

Все насосные станции относятся к станциям шахтного типа, в которых центробежные насосы установлены сухим способом. В составе канализационных насосных станций входят: приемный резервуар с решеткой, машинный зал, в котором размещаются насосы и двигатели, производственно-вспомогательные и бытовые помещения.

Сточные воды поступают на канализационные насосные станции неравномерно. Поэтому для регулирования работы насосов устроены приемные резервуары.

Перекачка сточных вод заключается в заборе перекачиваемой жидкости из приемного резервуара по всасывающим трубопроводам и нагнетание ее в напорные трубопроводы.

Канализационная насосная станция  №1 (1986 года выпуска) оборудована двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный) марки СМ 25/80 – 315-4; СМ 80/50-200-А.

Канализационная насосная станция  №2 (1986 года выпуска) оборудована двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный) марки СМ 25/80 – 315-4.

Канализационная насосная станция  №3 (1986 года выпуска) оборудована одним насосом  марки СД 1 100/40б.

Канализационная насосная станция  №1 (1986 года выпуска) оборудована двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный) марки СД 1 100/40б; СД 1 160/45.

Общий расчетный расход стоков, отводимых в систему хозяйственно бытовой канализации от всех объектов планировался  на 10000 м³/cут, но фактический расход сточных вод составляет 3000 м³/cут.

Очистные сооружения, введены в работу в 1990 году,  государственной комиссией в эксплуатацию приняты не были. Наладка технологического режима работы ОС не производилась.

Таблица 30

Состав сооружений

| Наименование сооружений | Количество | Площадь застройки м² | № типового проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приемная камера | 1 |  | ТП 902-2-58 ГППИ «Союзводоканалпроект» |
| Здание решеток | 1 | 122.2 | ТП 902-2-58 ГППИ «Союзводоканалпроект» |
| Водоизмерительный лоток | 1 | - | ТП 902-2-164 ГППИ «Союзводоканалпроект» |
| Песколовки D=6.0 м | 2 | Ø=6.0 м | ТП 902-2-58 тип V,VI ГППИ «Союзводоканалпроект» |
| Распределительная камера | 1 | Назем. | В составе данного проекта |
| Блок технологических емкостей | 2 |  | ТП 902-2-205 ГППИ «Союзводоканалпроект» |
| Хлоратороная произ. 10кг/час | 1 | 268.8 | ТП 902-3-15/70 ЦНИИЭИ инженерное оборудов. городов |
| Котельная с двумя котлами | 1 | 175 | ТП 903-1-21-72 «Сантехпроект» Тип 1 |
| Песковая площадка | 1 |  |  |
| Иловые площадки И.О. Насосная канализация хоз- фекальной канализации | 12 1 | 12x24x0.6 м подземная | В составе проекта |
| Камера опорожнения аэротенков | 1 | подземная | В составе проекта |
| Камера опорожнения аэробных минерализаторов | 1 | подземная | В составе проекта |
| Административно-бытовой корпус | 1 |  |  |

Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации города находятся на балансе МУП «Водоканал сервис».

Существующая технологическая схема очистки сточных вод

Сточные воды поступают в приемную камеру очистных сооружений. После приемной камеры стоки процеживаются через  решетки типа РММБВ-1000 с механизированными граблями; они устанавливаются в здании решеток.

Для равномерного распределения поступающий на решетки сточной жидкости и возможности аварийного сброса стоков в водоем, минуя очистные сооружения, перед зданием решеток предусматривается приемная камера.

Задержанные на решетках отбросы измельчаются в дробилках и поступают в сеть внутриплощадочной канализации.

Далее сточные воды самотеком по открытым люкам направляются на две горизонтальных песколовки с круговым движением воды. На сооружениях установлены две горизонтальных песколовки с круговым движением воды по типовому проекту 902-2-207 диаметром 6 м. На входе в каждое отделение песколовки установлены щитовые затворы, что позволяет регулировать подачу стоков.

Удаление осадка из  песколовки производится с помощью гидроэлеватора, для работы которого используется вода из резервуара КНС (производственно-вспомогательное здание) для собственных нужд. Отвод пульпы производится по трубопроводу далее по лотку на песковую площадку с последующим вывозом. Вода, использованная для транспортировки песка, после отстаивания на песковых площадках поступает в колодец и далее по трубопроводу дренажных вод  самотеком в резервуар насосной станции.

Освободившись от тяжелых минеральных примесей сточные воды, поступают на блок биологической очистки.

Блок емкостей построен по типовому проекту 902-3-205, пропускной способностью 10 тыс. м³/cут

Блок емкостей разработан со стенами из сборных железобетонных панелей серии 3.900-3.

На первом этапе стоки подаются дюкером в центральную часть отстойника  и собирается периферийным лотком. Первичные отстойники радиального типа. Оседающие вещества собираются в конусной нижней части отстойника. Выпадающий в отстойнике сырой осадок удаляется из конусов эрлифтами и направляется в илоперегниватель. Воздух для работы эрлифтов нагнетается посредством компрессорного оборудования, установленного в компрессорной.

Осветленные сточные воды после прохождения сооружений механической очистки направляются в аэротенк. Подача сточной жидкости из сборного периферийного лотка первичного отстойника  в аэротенки осуществляется рассредоточено через впускные окна распределительного лотка. Проектом предусмотрены двухкоридорные аэротенки, которые могут работать как без регенерации, так и с регенерацией активного ила в объеме  от 25% до 50%. Регенерация активного ила, как она принята на очистных сооружениях, осуществляется непрерывно, в отдельных сооружениях, после чего регенерированный ил смешивается с очищаемой водой.  Причем регенерации подвергается концентрированный активный  ил из вторичных отстойников. В качестве системы аэрации использована мелкопузырчатая  система аэрации. Воздух в систему аэрации нагнетается воздуходувным оборудованием. (Воздуходувки типа ТВ-80-1,6), располагающемся в в производственно-вспомогательном здании.

Далее иловая смесь переливается во вторичный отстойник для отделения  очищенных стоков от ила. Иловая смесь подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Вторичные отстойники радиального типа. Гидравлическая нагрузка на единицу площади вторичного отстойника 0.5 м³/м², что соответствует необходимым значениям. Обычно гидравлическая нагрузка для хорошо осаждаемого активного  ила находится в пределах 0.9-1.2  и зависит от свойств прироста активного ила. Поэтому имеющихся отстойников достаточно для обеспечения эффективного отстаивания при условии обеспечения необходимой степени очистки в аэротенках.

Осевший ил откачивается эрлифтами и подается в иловую камеру аэротенков. В иловой камере установлены щитовые затворы для регулирования подачи рециркуляционного ила в аэротенк, либо избыточно активного ила в аэробный стабилизатор. Степень рециркуляции активного ила  составляет 0,5 , что соответствует требуемой для очистных сооружений. Известны случаи, когда очистные сооружения работают со значительно большей степенью рециркуляции и обеспечивают  необходимую степень очистки. Но в данном случае высокая степень рециркуляции обеспечила бы разбавление исходных сточных вод и несколько сгладила колебания состава и расходов, подаваемых на очистку сточных вод.

Стабилизированный  в минерализаторе ил подается на иловые площадки. Очищенные стоки вторичного отстойника собираются в сборный лоток с двухсторонним зубчатым переливом и отводятся в отделение контактного резервуара, конструктивно аналогичный вторичным отстойникам, для хлорирования. Согласно нормам, время пребывания воды в контактном резервуаре должно быть не менее 30 мин. и остаточная доза активного хлора после хлорирования должна составлять 1.5 мг/дм³. Объем существующего контактного резервуара, является достаточным, так как фактический расход гораздо меньше проектного. Требуемая доза активного хлора для недостаточно очищенной сточной воды  значительно больше, чем для очищенной, которая находится на уровне 6-10 мг/дм³, поэтому на сооружениях должен иметь место перерасход хлора.

Для более интенсивного перемешивание сточной жидкости с хлорной водой предусмотрена подача сжатого воздуха. Для обеззараживания очищенных сточный вод используется раствор гипохлорита Na.

Все дренажные сточные воды от иловых и песковых площадок, воды опорожнения емкостей и хозяйственно-бытовой канализации зданий, расположенных на территории сооружений отводятся в резервуар при насосной станции (производственно-вспомогательное помещение), откуда насосами перекачиваются в голову сооружений.

Очистные сооружения биологической очистки находятся в аварийном состоянии. Износ зданий и оборудования очистных сооружений составляет 96 %. Идет интенсивное разрушение железо - бетонных конструкций распределительных лотков иловых карт с просадкой их в грунт, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, хлораторной и приемной камеры. Износ железобетонных конструкций составляет более 80%. На блоке аэротенков произошло вспучивание бетонного покрытия днища емкостей левой и правой стороны практически по всему периметру.

Требуется реконструкция системы аэрации правой и левой сторон блока емкостей. В связи с выходом из строя насосного оборудования и распределительных трубопроводов станция возврата дренажных вод, произошло заиливанием дренажных трубопроводов иловых карт. Отсутствуют и не построены площадки для хранения илового осадка.

Техническое состояние очистных сооружений не позволяет эксплуатационной службе обеспечить соблюдение технологического режима очистки сточных вод согласно утвержденных норм ПДС и ПДК, что неоднократно отмечалось в актах – проверках комитета по ПР Брянской области.

Основные проблемы централизованной системы водоотведении я города:

- Центральные коллектора и разводящие канализационные сети требуют прочистки с последующим удалением иловых отложений.

- Оборудование канализационных насосных станций (КНС) требует капитального ремонта с заменой устаревшего оборудования на более современное.

- Отсутствие проектно-сметной документации по реконструкции ОС с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

- 1.8.3. Теплоснабжение

В городе Трубчевске функционируют несколько котельных, обеспечивающие, посредством тепловых сетей, централизованным теплоснабжением потребителей жилой и общественно-деловой застройки в основном в центре города.

Теплоснабжение предприятий на территории города осуществляется от собственных котельных, расположенных на территории этих предприятий.

Большая часть котельных, а также тепловых сетей, требует технического перевооружения и модернизации в связи со значительным износом оборудования (»70%).

Теплоснабжение ряда зданий общественно-деловой застройки на территории города, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется  от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы) работающих преимущественно на газовом топливе.

Основные проблемы системы централизованного теплоснабжения города:

1. Подавляющее большинство котельных, имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет;

2. Часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены;

3. Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

4. Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения;

5. Низкий коэффициент полезного действия котельного оборудования;

6. Наличие ветхих тепловых сетей;

7. Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

- 1.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории МО «Город Трубчевск» осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», частично проходящему по северо-западным территориям городского поселения.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей города в основном двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Трубчевская».

От ГРС природный газ подаётся в город газопроводами высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 31

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая  растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 1.8.5. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов района.

Источником питания потребителей на территории МО «Город Трубчевск» является ПС 110/10 кВ «Трубчевская». Характеристики ПС представлены в таблице 32.

Таблица 32

Характеристики ПС

| № п/п | Наименование подстанции, класс напряжения, кВ | Адрес. Год ввода в эксплуатацию | Кол-во трансформ. Мощность (МВА) | % Загрузки трансформ. | % Износа трансформ. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубчевская 110/10 | г. Трубчевск 1972 | Т-1 16,0 Т-2 10,0 | 44,3 0,0 | 100,0 100,0 | Удовлетв. Удовлетв. |

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в городех размещены РТП и ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

- 1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС,  «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции.          Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Трубчевский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

- 1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории МО «Город Трубчевск» с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

- 1.9.1. Состояние почвенного покрова

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Почвенный покров территории находится под воздействием выбросов предприятий г. Трубчевска.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы, которых на территории МО «Город Трубчевск» насчитывается немного.  В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв МО «Город Трубчевск» характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии почв.

В образцах почвы в 2009 году остаточное количество пестицидов выше ПДК на территории МО «Город Трубчевск» не установлено. В целом содержание тяжелых металлов в пахотном слое значительно ниже ПДК. В северной части муниципального образования имеются участки пашни, загрязненные радионуклидами 1 до 5 Ки/ км2.

- 1.9.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы  определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного и железнодорожного транспорта.

Характерными ингредиентами загрязнения атмосферного воздуха являются взвешенные вещества, оксиды углерода, диоксид азота, формальдегиды и диоксид серы.

Наибольшие объемы загрязнения атмосферного воздуха падают на, ОАО «Трубчевское АТП», ДСПМК, заводы «Нерусса», «Монолит» и ЗАО «Трубчевский трикотаж». Данные предприятия имеют утвержденные проекты нормативов ПДВ.

Также существенную долю в загрязнении атмосферного воздуха имеют выбросы от автотранспорта. Характерными ингредиентами загрязнения атмосферного воздуха являются взвешенные вещества, оксиды углерода, диоксид азота, формальдегиды и диоксид серы. Помимо этих веществ в воздухе содержатся еще сотни компонентов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта (в частности по магистралям, имеющим выход на внешние автодороги регионального значения «Трубчевск – Гнилево», «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск»,  «Семцы - Рамасуха – Трубчевск», следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения, а также предусмотрены мероприятия по строительству северного «Обхода г. Трубчевска» для вывода транзитных транспортных потоков из городского центра.

Для оздоровления воздушного бассейна города необходимо проведение комплекса воздухоохранных мероприятий, которые включают технологические, организационные и планировочные мероприятия: установление для всех стационарных источников и автотранспорта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ), которые не приведут к превышению нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных в интересах охраны здоровья человека и окружающей природной среды.

Достижение нормативов (ПДВ, ПДК) по охране атмосферного воздуха на стационарных источниках на основе:

- совершенствования на предприятиях технологических процессов производства с целью полной ликвидации или сокращения до минимума вредных выбросов в атмосферный воздух;

- полного оснащения всех источников выбросов вредных веществ газоочистными и пылеулавливающими установками.

- совершенствования и развития системы озеленения.

- 1.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы МО «Город Трубчевска» используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Очистные сооружения г. Трубчевска находятся в неудовлетворительном состоянии. Сточные воды поступают в трансграничную р. Десну в количестве 2,3 тыс. м3/сут., концентрации загрязняющих веществ превышают установленные нормы сброса (ПДС) по органическим веществам (БПК5) в 6,5 раз, по взвешенным веществам – в 2,7 раза, по фосфатам – в 9,2 раза по азоту нитритов – в 43 раза, по азоту нитратов – в 2,4 раза по железу – в 7 раз, по меди – в 5 раз, по цинку – в 1,9 раза. Очевидно, что для улучшения экологического состояния трансграничной р. Десны и водных ресурсов р. Днепр необходимо реконструкция очистных сооружений для г. Трубчевска.

Контроль за состоянием водных ресурсов ведет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области».

- 1.9.4. Водные ресурсы

Актуальные исходные данные по количеству и состоянию водозаборов, расположенных на территории МО «Город Трубчевск» отсутствует.

В Трубчевском районе в целом санитарно-техническое состояние питьевого водоснабжения особенно в сельской местности, не всегда соответствует требуемым нормам. Водопроводные сети очень старые (40-50 лет), проложены асбоцементными трубами. Частые порывы водопроводных сетей ведут к их негерметичности. В 2009 году из отобранных проб воды «Центром гигиены и эпидемиологии» по микроологическим показателям 0,9% – не соответствовали ГОСТу, по химическим показателям не соответствовали 28,2%.

- 1.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории МО «Город Трубчевск» являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%. В целом для МО «Город Трубчевск» характерен низкий уровень радиоактивного загрязнения территории по сравнению с другими поселениями Трубчевского муниципального района, где уровень радиоактивного загрязнения составляет от 1 до 5 Ки/км2.

Таким образом, можно констатировать, что территория МО «Город Трубчевск» подвержена радиационному загрязнению, уровень которого в настоящее время оценивается как безопасный для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения, определенным Законом РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», утвержденным распоряжением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 237-р, г.Трубчевск является зоной проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Особые виды воздействия на окружающую среду

Необходимо отметить, что Трубчевский район находится в 30 километровой зоне хранения химического оружия около г. Почепа, где хранится 7,5 тыс. т химического оружия.

Существующая технология по детоксикации химического оружия на стадии его уничтожения на сегодняшний день не является самой совершенной. После детоксикации 1 кг отравляющего вещества образуется около 100 кг опасных отходов 1 класса, которые подлежат дальнейшему уничтожению или утилизации. Программа, предусматривающая уничтожение ХО в г. Почепе определяет зону риска населения Трубчевского района.

- 1.9.6. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории МО «Город Трубчевск» является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на магистралях, выходящих на внешние автодороги регионального значения «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» и «Трубчевск - Гнилево», «Семцы - Рамасуха - Трубчевск», проходящих через центр города.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения и рост интенсивности движения по указанным трассам, требуется проведение мероприятий по снижению уровня шума от автотранспорта, в т.ч. поддержание хорошего состояния усовершенствованных дорожных покрытий Кроме того, необходимо строительство северного обхода г. Трубчевска, обеспечивающего вывод транзитных транспортных потоков из города.

## 1.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиям санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В целях своевременного обеспечения санитарной очистки и уборки территории МО «Город Трубчевск» МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» в своей деятельности предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и утилизацию твердых бытовых отходов.

Для обеспечения должного санитарного уровня уборка городской территории осуществляется с помощью современных машин, которые позволяют механизировать практически все трудоемкие и тяжелые работы по уборке городских дорог и очистке домовладений. Основную часть операций производят без применения ручного труда, это поливка дорожных покрытий, погрузка и разбрасывание песко-соляной смеси, контейнерная вывозка бытового мусора, очистка автодорог от снегопадов. В настоящее время для вывоза ТБО на предприятии применяются 2 мусоровоза ЗИЛ КО-440 – 4Д и МАЗ КО-449. Для вывоза от частного сектора применяются 2 самосвала  ЗИЛ ММЗ-4502. Всего на балансе предприятия находится 8 единиц автотранспортных средств, 2 гаража для размещения специальной дорожной техники.

Для очистки автомобильных дорог МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» применяется автогрейдер ГС 14.02 мощностью двигателя 180 л.с., а также экскаватор ЭО 402ЕА-01, мощность двигателя которого 180 л.с. и трактор МТЗ- 82.

МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» принимает и обслуживает ведомственный жилищный фонд, где проживают 5890 чел., а также городские территории для механизированной уборки и санитарной очистки, составляющие 48340 кв. м. Количество ТБО, поступающих от жилищного сектора составляет 2 тыс. тонн в год., от предприятий – 820 тонн в год, от населения – 12 тыс. тонн.

80 предприятий и организаций города пользуются услугами МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В процессе производственной деятельности образуется 86 наименований отходов производства 2 – 5 классов опасности общим количеством 27,4 тыс. тонн в год. Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде  применяются стандартные металлические контейнеры. Всего имеется 220 контейнеров, их сменяемость производится в соответствии с износом. Площадки для установки контейнеров  удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. и от частного сектора не осуществляется. Обезвреживание ТБО производится на специально отведенном месте – полигоне, расположенном к северо-востоку от г. Трубчевска в речной пойме. Площадь полигона составляет 2,19 га. Год ввода в эксплуатацию указанного полигона – 2006 г. На полигон ТБО принимаются на захоронение ТБО от населения, предприятий и организаций г. Трубчевска, а также от сельских поселений.

Количество работников на полигоне – 2 чел.

В соответствии с проектом принята траншейная схема с расположением траншей перпендикулярно направлению господствующих ветров. Ширина траншеи 11,7 м, объем траншей 31212 куб.м. Складирование ТБО осуществляется методом сталкивания. В этом случае мусоровозный транспорт разгружается на верхней поверхности, образованной в предыдущие дни. Уплотненный слой изолируют минеральным грунтом – слоем толщиной 0,25 м. Уплотнение отходов и изолирующего слоя производится бульдозером Т – 130.

Утилизация медицинских отходов, в т.ч. отходов из инфекционных, хирургических, гинекологических, отделений лечебных учреждений должна производиться на месте по согласованию с учреждениями санэпидемслужбы, поскольку указанные отходы относятся к классу опасных (рискованных). Однако по данным доклада «О состоянии окружающей природной среды по Брянской области в 2009 г.», выполненного Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Брянской области, указанные отходы накапливаются в лечебно-профилактических учреждениях района, поскольку ни одно из них не имеет условий для их утилизации.

На полигоне МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» запрещено размещение и захоронение радиоактивных отходов в связи с тем, что территориям прилегающим к городским и сельским поселениям может быть создана опасность для окружающей среды.

Имеются отходы 3-4-5 класса опасности. Их количество составляет 750 тонн в год. Они все подлежат обезвреживанию. В целях обеспечения контроля за выполнением требований природоохранного законодательства, нормативных документов в области охраны окружающей природной среды, в т.ч. контроль за соблюдением установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей среды, соблюдения лимитов размещения отходов в МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» разработана программа о производственном экологическом контроле до 2013 г. Определен порядок проведения контроля за выбросами в окружающую среду, за обращением с отходами производства, за экологическим состоянием почв.

В соответствии с договором с санэпидемиологической службой  МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» производит исследование почвы на полигоне по микробиологическим, гельминтологическим, радиологическим показателям 1-2 раза в год. В то же время наблюдение и обследование подземных и поверхностных вод не проводится в связи с отсутствием 2-х гидронаблюдательных скважин.

## 1.11. Анализ системы озеленения МО «Город Трубчевск»

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений на территории МО «Город Трубчевск»  представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования в городе  общей площадью 221,79 га.

Среди них выделяются следующие парки:

1. Парк им. Горькова – 5,0 га;

2. Парк Победы (у автовокзала) – 0,5 га;

3. Сквер на Красноармейской пл. – 1,0 га.

Самым крупным зеленым устройством в городе является парк им. Горького. Это старейший и красивый парк. Парк расположен на высоком берегу р. Десны. Возраст деревьев колеблется от 25 до 150 лет. В парке насчитывается несколько десятков видов деревьев и кустарников.

В системе исторического центра города участок городского парка (бывшей Соборной горы) в совокупности с памятниками архитектуры образует единый историко-архитектурный комплекс древнейшей Трубчевской крепости.

Существующий парк Победы представляет из себя рядовую посадку деревьев и, в сущности, не является парком.

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки;

- территориями, занимаемыми насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны предприятий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и т.п.).

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенном пункте, а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 1.12. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана МО «Город Трубчевск» учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Город Трубчевск» к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них;

- охранные зоны объектов культурного наследия.

На территории МО «Город Трубчевск» расположены объекты культурного наследия. Разработан  проект охранных зон объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории в границах МО «Город Трубчевск» отсутствуют.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на схеме «Основной чертеж» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

- 1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время в соответствии со «Списком объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники)», изданным Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, на территории МО «Город Трубчевск» расположено 48 объектов культурного наследия, в т.ч. 2 объекта федерального значения, 20 регионального значения и  26 вновь выявленных объектов.

Перечень объектов культурного наследия МО «Город Трубчевск» представлен ниже.

Объекты культурного наследия федерального значения:

1. Церковь Ильи Пророка ул.Урицкого, 12

2. Собор Троицкий

Объекты культурного наследия регионального значения:

3. Приют сиротский пл. Красноармейская, 21

4. Каланча пожарная

5. Управа земская (дом Советов) ул.Брянская, 59

6. Усадьба Кравцова: дом жилой ул.Ленина, 66

7. Усадьба Кравцова: кондитерская Кравцова ул.Ленина, 68

8. Гостинный двор ул.Урицкого, 40

9. Дом жилой Сухобокова ул.Урицкого, 53

10. Каменица пл.Свердлова, 60

11. Церковь Сретения ул.Ленина, 124

12. Стоянка "Холм" 3 км к СЗ от г.Трубчевск, на лев.берегу р.Нерусса

13. Стоянка "Кудинова Хата Малушковская Канава"

14. Могила П,Г,Писаревой, члена РКПб с 1917г., погибшей при выполнении партийного задания

15. Могила М.Г.Моисеева

16. Братская могила 14 советских воинов и 42 партизан

17. Стоянка "Уступ Гоголя"

18. Братская могила 12 советских воинов и партизан

19. Памятник Бояну

20. Церковь Преображения

21. Стоянка "Большой Колесный Бугор"

22. Стоянка "Новая Речка Нилка"

Объекты культурного наследия вновь выявленные:

23. Больница тюремная ул.Петрова, 19

24. Купеческий дом со складскими помещениями ул.Ленина, 20

25. Дом жилой Крашенинникова ул.Советская, 21

26. Доходный дом ул.Воровского, 12

27. Лавка ул.Ленина, 30

28. Жилой дом ул.Ленина

29. Жилой дом ул.Ленина

30. Жилой дом ул.Ленина

31. Жилой дом ул.Ленина

32. Гимназия женская ул.Ленина

33. Жилой дом ул.Севская

34. Дом жилой с воротами ул.Урицкого

35. Дом жилой Малаховых (дом Чолнского монастыря) ул.Ленина

36. Дом жилой ул.Севская

37. Усадьба Крашенинникова: дом жилой ул.Урицкого

38. Усадебный дом Соколова ул.Ленина

39. Усадьба Крашенинникова: флигель ул.Урицкого

40. Дом жилой Курындина ул.Урицкого

41. Дом жилой Губкина ул.Урицкого

42. Флигель дома Курындина ул.Урицкого

43. Склад пеньковый ул.Советская

44. Дом жилой Сорокина ул.Урицкого

45. Флигель ул.Урицкого

46. Дом жилой Яськова, ул.Ленина

47. Здание постоялого двора ул.Урицкого

48. Дом жилой Воробъевых ул.Урицкого

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В 1979 г. институтом «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» разработан проект зон охраны памятников истории и культуры г. Трубчевска, в котором проведены исследования истории развития города и его планировочной структуры, систематизированы памятники архитектуры, истории, археологии и природы. На основе этих исследований дано проектное решение по охраняемым территориям: выявлены зоны охраны памятников, зоны регулирования застройки, охраны ландшафта и даны рекомендации по их использованию.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

### 1.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон основных рек на территории МО «город Трубчевск» представлены в таблице 34

Таблица 34

Размеры водоохранных зон основных рек

МО «город Трубчевск»

| Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. № п/п | Название водного объекта | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р. Десна | 200 |
| 2. | руч. Играевка | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 35.

Таблица 35

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### 1.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.12.4. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 36.

Таблица 36

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду МО «город Трубчевск» для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 37.

Таблица 37

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду МО «город Трубчевск»

| Наименование объекта | Вид деятельности | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория коммунально-складской зоны | ремонт машин, гаражи | 50/V | не соблюдается |
| радиозавод, ОАО Трубчевский завод "Нерусса" |  | 100/IV | не соблюдается |
| шоколадная фабрика |  | 50/V | не соблюдается |
| ГРС, расположенная на территории Телецкого сельского поселения |  | 300/III | соблюдается |
| МПМК |  | 50/V | не соблюдается |
| АО "Монолит", оборонная промышленность |  | 100/IV | не соблюдается |
| овощесушильный завод "Прогресс" |  | 50/V | не соблюдается |
| свинарник и инкубатор на ул. Луговой |  | 50/V | не соблюдается |
| ДРСУ |  | 50/V | соблюдается |
| автотранспортное предприятие |  | 50/V | соблюдается |
| ДСПМК |  | 50/V | не соблюдается |
| База "Атлант", контора,база СМУ,База СМУ |  | 50/V | не соблюдается |
| ООО "Деснянский пищекомбинат" |  | 50/V | не соблюдается |
| коммунально-складская зона южнее перекрестка автодорог «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» и «Трубчевск-Гнилево» |  | 50/V | не соблюдается |
| столярные мастерские |  | 50/V | не соблюдается |
| гаражи на ул. Ленина |  | 50/V | не соблюдается |
| трикотажная фабрика |  | 50/V | не соблюдается |
| типография |  | 50/V | не соблюдается |
| пенькозавод |  | 100/IV | не соблюдается |
| трикотажная фабрика |  | 50/V | не соблюдается |
| СТЭМИ |  | 50/V | не соблюдается |
| очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Трубчевска |  | 400 | соблюдается |
| Сретенское кладбище |  | 50/V | не соблюдается |
| Ильинское кладбище |  | 50/V | не соблюдается |
| Новое кладбище |  | 100/IV | соблюдается |

В настоящее время на территории МО «город Трубчевск» часть территории жилой застройки находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана МО «город Трубчевск» необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для снижения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 1.12.5. Санитарные разрывы от железной дороги

На территории МО «Город Трубчевск» проходит однопутная железнодорожная линия «Суземская хозветвь», по которой осуществляются грузовые перевозки. Вдоль неё в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) устанавливаются санитарные разрывы.

Санитарный разрыв – это расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Информация о нормативных санитарных разрывах от железной дороги на территории МО «Город Трубчевск» представлена в таблице 38.

Таблица 38

Санитарные разрывы от железной дороги на территории МО «Город Трубчевск»

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер санитарного разрыва, м (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) | Примечание | Фактическое соблюдение размеров санитарных разрывов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железная дорога «Суземская хозветвь» | 100 м от оси крайнего железнодорожного пути – до жилой застройки; | Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено | не соблюдается |
|  |  | не менее 50 м – до границ садовых участков |  |  |
|  |  | не менее 50 м – до границ садовых участков |  |  |

- 1.12.6. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

- Охранные зоны сетей связи

На территории МО «Город Трубчевск» выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- канализационных сетей;

- водопроводных сетей;

- магистральных газопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории МО «Город Трубчевск». Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры МО «Город Трубчевск» являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

## 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Город Трубчевск, являющийся административным центром Трубчевского района, расположен в центральной его части на расстоянии 94 км от г. Брянска. Трубчевский район по уровню экономического развития входит в состав «Центрального» района Брянской области и имеет средний уровень развития промышленности и сельского хозяйства.

К территории города подходят автомобильные дороги регионального значения «Трубчевск - Гнилево», «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск», которые являются основой транспортного коридора района по осуществлению внутриобластных связей. Кроме того, на территории муниципального образования имеется железнодорожный транспорт – однопутная железная дорога «Трубчевск – Суземка» со станцией Трубчевская. По указанной железнодорожной линии осуществляются грузоперевозки. Кроме того на территории МО «Город Трубчевск» имеется потенциал для развития воздушного транспорта – сохраняется территория и сооружения недействующего аэропорта.

При выборе стратегии развития МО «Город Трубчевск» необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- градостроительные ограничения;

- богатое культурное наследие, что является потенциалом для развития туристической отрасли;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана МО «Город Трубчевск» предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества в северной части города. Кроме того, предполагается выделить территории для развития производственных и коммунально-складских зон вдоль дороги «"Брянск - Новозыбков" - Трубчевск».

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Учитывая решения Схемы территориального планирования Трубчевского района, на первую очередь реализации генерального плана предполагается строительство автодороги регионального значения III технической категории – северного обхода г. Трубчевска. Указанная автодорога поможет вывести транзитные транспортные потоки из городского центра.

С учётом решений Схем территориального планирования Брянской области и Трубчевского муниципального района, а также согласно «Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Брянской области», утвержденной постановлением администрации Брянской области от 30 июня 2006 г. № 412, на территории Юровского сельского поселения (к югу от левого берега р. Десна) запланирована организация ООПТ федерального значения – национального парка «Придеснянский».

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

- 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры МО «Город Трубчевск»

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры МО «Город Трубчевск» являются проведение функционального зонирования территории муниципального образования, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам):

Жилые зоны:

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) –  жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить в данной  зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом.  Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта  осуществляется на территории земельных участков, гостевая  парковка также осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 50% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га.

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) - зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами  (Ж3) - зоны застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами в 3-5 этажей. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 5500 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки (ОД1) - предназначена для размещения объектов торговли, связи, общественно-деловых комплексов, финансово-кредитных учреждений, зданий административного назначения, а также жилой застройки, в случае, если такое возможно, исходя из санитарно-гигиенических требований.

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД2) - зона размещения  объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки муниципального образования.

Рекреационные  зоны:

Зона зеленых насаждений общего пользования (Р2) – это территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения  мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий.

Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения (Р3) - зоны, в которых расположены объекты физической культуры и спорта местного, районного и областного значения, а также территории, необходимые для обслуживания таких объектов. Размеры зон определяются исходя из технологических особенностей размещаемых объектов, а также с возможности использования данных объектов для организации культурно-массовых мероприятий.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

Зона сельхозугодий (С1) – зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, сенокосов, пастбищ и т.д.

Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (С2) – зона размещения  молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов, предприятий по складированию, переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, а также станций механизации, аэродромов сельскохозяйственной авиации и иных объектов, необходимых для обслуживания сельскохозяйственного комплекса муниципального образования.

Зона размещения садоводств и иных дачных, огороднических объединений граждан (C3) – территории, занятые огородническими, садоводческими, дачными некоммерческими объединениями граждан и используемые ими для временного проживания. Однако на данных территориях возможно постоянное проживание 10-30% населения от общего числа участников объединения, что предъявляет особые требования к организации системы обслуживания территории.

Производственные зоны:

Производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности (П1) – производственная зона, в границах  которой возможно размещение предприятий с размером санитарно-защитной зоны до 100 метров.

Коммунально-складские зоны:

Зона размещения объектов коммунально-складского назначения (КС) – территории для  размещения  объектов логистического комплекса,  предназначенных для  временного хранения товаров, организации перегрузки товаров между различными  транспортными средствами,  складирования, перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение  коллективных автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных мастерских, производственных предприятий  с  размером санитарно-защитной  зоны не более 50 метров.

Зоны транспортной инфраструктуры:

Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т1) – зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети.

Зона  отвода железных дорог (Т2) - зона размещения объектов железнодорожного транспорта, в т.ч. железнодорожных путей, станций, вокзалов, размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети, а также объектов, необходимых для обслуживания железнодорожного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов.

Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т3) -  зона размещения объектов воздушного транспорта, а также объектов, необходимых для обслуживания и ремонта воздушного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов.

Зоны специального назначения:

Зона размещения кладбищ (СН1) - территория, предназначенная для размещения сельских кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища.

Зона озеленения специального назначения (ЗСО) – территория в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предназначенная для размещения озеленения, выполняющего специальные функции по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Зона иного специального назначения (ИСН) -  зона размещения иных объектов специального назначения, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и не допустимо в других территориальных зонах.

Зона водных объектов

Зона водных объектов (В) – территория, занятая поверхностными водными объектами (акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.)

2. Установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

3. Генеральным планом МО «Город Трубчевск» устанавливается соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), представленное в таблице ниже.

Таблица 39

Соотношение площадей функциональных зон МО «Город Трубчевск». Проектное положение.

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2030 гг. |
| Жилые зоны. Всего. | га | 463,72 | 496,01 | 504,03 |
|  | % | 18,08 | 19,34 | 19,65 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 431,95 | 469,72 | 477,74 |
|  | % | 16,84 | 18,32 | 18,63 |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,16 | 3,65 | 3,65 |
|  | % | 0,20 | 0,14 | 0,14 |
| Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 26,61 | 22,64 | 22,64 |
|  | % | 1,04 | 0,88 | 0,88 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 86,86 | 132,33 | 132,33 |
|  | % | 3,39 | 5,16 | 5,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 33,82 | 33,82 |
|  | % |  | 1,32 | 1,32 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 86,86 | 98,51 | 98,51 |
|  | % | 3,39 | 3,84 | 3,84 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 230,81 | 279,46 | 279,46 |
|  | % | 9,00 | 10,89 | 10,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 221,79 | 270,44 | 270,44 |
|  | % | 8,65 | 10,54 | 10,54 |
| Р3 зона объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 6,54 | 48,46 | 48,46 |
|  | % | 0,25 | 1,88 | 1,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 6,15 | 9,12 | 9,12 |
|  | % | 0,24 | 0,35 | 0,35 |
| ЗСО Зона озеленения специального назначения | га | - | 38,95 | 38,95 |
|  | % |  | 1,52 | 1,52 |
| ИСН Зона иного специального назначения | га | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 1449,65 | 1264,74 | 1245,38 |
|  | % | 56,53 | 49,31 | 48,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 1137,68 | 954,92 | 935,56 |
|  | % | 44,36 | 32,23 | 36,48 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| С3 зона размещения садоводств и иных дачных, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений | га | 311,78 | 309,63 | 309,63 |
|  | % | 12,16 | 12,07 | 12,07 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 104,68 | 126,04 | 127,55 |
|  | % | 4,08 | 4,91 | 4,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 79,03 | 100,39 | 101,90 |
|  | % | 3,08 | 3,91 | 3,97 |
| Т2 Зона отвода железной дороги | га | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
|  | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Т3 Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 20,58 | 20,58 | 20,58 |
|  | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 38,40 | 37,77 | 47,60 |
|  | % | 1,50 | 1,47 | 1,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| КС Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 38,40 | 37,77 | 47,60 |
|  | % | 1,50 | 1,47 | 1,85 |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П1 Зона размещения предприятий IV и V классов опасности | га | 77,66 | 73,20 | 73,20 |
|  | % | 3,03 | 2,85 | 2,85 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 10,20 | 11,51 | 11,51 |
|  | % | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктур | га | 10,20 | 11,51 | 11,51 |
|  | % | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 96,06 | 96,06 | 96,06 |
|  | % | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| ИТОГО: | га | 2564,58 | 2565,58 | 2565,58 |

- 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие г. Трубчевска

Сложившаяся структура использования территории г. Трубчевска в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения. Учитывая планировочные ограничения застройки города, основным вектором его перспективного развития выбрано северное направление.

Концепция развития города отвечает следующим принципам:

- сохранение и развитие существующего функционального зонирования территории города;

- определение необходимых территорий для развития города на расчетный срок и первую очередь строительства;

- организация рациональной сети магистральных и жилых улиц в системе города; вывод транзитного транспорта из центра города;

- обеспечение города всеми видами инженерных коммуникаций, инженерная подготовка и благоустройство территории;

- улучшение состояния окружающей среды и благоустройство незастроенных территорий.

Учитывая вышесказанное, проектом предусмотрена планировочная организация территории города, направленная на закрепление и развитие сложившихся селитебных и промышленных районов, и создание новых жилых районов. При этом в  центральных районах не предполагается существенных изменений планировочной структуры. Строительство новых зданий в историческом ядре центрального района должно вестись выборочно на отдельных участков с сохранением квартальных линий застройки. Архитектурное решение зданий должно быть увязано по стилю и масштабу с окружающей исторической средой. Новое строительство в центральных районах должно осуществляться преимущественно взамен старого ветхого и аварийного фонда.

Новое жилищное строительство, представленное индивидуальной жилой застройкой, предполагается разместить в новом проектируемом микрорайоне в северной части города, на территории в районе пер. Новый, а также продолжить застройку квартала в районе Старого Прогресса вдоль ул. Дачная.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенного пункта, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

Проектом предполагается выделение новых коммунально-складских зон, расположенных на выезде из г. Трубчевск севернее дороги «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» - для размещения коммунально-складских и производственных объектов V класса опасности и создания дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом МО «Город Трубчевск» устанавливаются соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон) в д. Городцы, представленные в таблице ниже.

Таблица 40

Соотношение площадей функциональных зон г. Трубчевска. Проектное положение

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2030 гг. |
| Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 431,95 | 469,72 | 477,74 |
|  | % | 17,56 | 18,92 | 19,24 |
| Ж2 зоны застройки малоэтажными жилыми домами | га | 5,16 | 3,65 | 3,65 |
|  | % | 0,21 | 0,15 | 0,15 |
| Ж3 зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 26,61 | 22,64 | 22,64 |
|  | % | 1,08 | 0,91 | 0,91 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 33,82 | 33,82 |
|  | % |  | 1,36 | 1,36 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 86,86 | 98,51 | 98,51 |
|  | % | 3,53 | 3,97 | 3,97 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |  |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 221,79 | 270,44 | 270,44 |
|  | % | 9,01 | 10,89 | 10,89 |
| Р3 зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  | % | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 6,15 | 9,12 | 9,12 |
|  | % | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| ИСН Зона иного специального назначения | га | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | % | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| ЗСО Зона озеленения специального назначения | га | - | 38,95 | 38,95 |
|  | % |  | 1,57 | 1,57 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 1038,77 | 874,53 | 855,17 |
|  | % | 42,23 | 35,22 | 34,44 |
| С2 зона размещения сельхоз предприятий | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| С3 зона размещения садоводств и иных дачных, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений | га | 308,45 | 309,63 | 309,63 |
|  | % | 12,54 | 12,47 | 12,47 |
| Коммунально-складские зоны |  |  |  |  |
| КС коммунально-складская зона | га | 38,40 | 37,77 | 47,60 |
|  | % | 1,56 | 1,52 | 1,92 |
| Производственные зоны |  |  |  |  |
| П1 Зона размещения предприятий IV и V классов опасности | га | 77,66 | 73,20 | 73,20 |
|  | % | 3,16 | 2,95 | 2,95 |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И1 Зона инженерной инфраструктуры | га | 10,20 | 11,51 | 11,51 |
|  | % | 0,41 | 0,46 | 0,46 |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 79,03 | 100,39 | 101,90 |
|  | % | 3,21 | 4,04 | 4,10 |
| Т2 Зона отвода железной дороги | га | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
|  | % | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Т3 Зона воздушного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 20,58 | 20,58 | 20,58 |
|  | % | 0,84 | 0,83 | 0,83 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 93,72 | 93,72 | 93,72 |
|  | % | 3,81 | 3,78 | 3,78 |
| ИТОГО в границах г. Трубчевска | га | 2460,00 | 2482,85 | 2482,85 |

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель МО «Город Трубчевск»

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения возникает необходимость перевода земель из одной категории в другую.

Во-первых, в целях развития территории г. Трубчевска проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в количестве 22,85 га.

Во-вторых, перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов (в количестве 79,39 га) предполагается осуществить для обеспечения резервирования территории проектируемого ООПТ федерального значения – национального парка «Придеснянский».

Кроме того, проектом генерального плана предполагается увеличить площадь территории МО «Город Трубчевск» путем включения в его границы изымаемой из состава Телецкого сельского поселения территории площадью 1 га, относящейся к землям лесного фонда – для обеспечения возможности размещения на данной территории кладбища. При этом рекомендуется осуществить перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

Распределение земель по целевому назначению на расчётный срок реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» представлено в таблице 41.

Таблица 41

Распределение земель МО «Город Трубчевск» по целевому назначению (по категориям земель). Проектное положение.

| Категории земель | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 | 2011 - 2030 гг. |
| Населённых пунктов | га | 2460,00 | 2482,85 | 2482,85 |
|  | % | 95,92 | 96,78 | 96,78 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 102,24 | - | - |
|  | % | 3,99 |  |  |
| Особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 79,39 | 79,39 |
|  | % | - | 3,09 | 3,09 |
| Лесного фонда | га | - | 1,00 | 1,00 |
|  | % | - | 0,04 | 0,04 |
| Водного фонда | га | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
|  | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ИТОГО: | га | 2564,58 | 2565,58 | 2565,58 |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

- 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения МО «Город Трубчевск» основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала. По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 12,3 тыс. человек, таким образом, общая убыль составит более 17%.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 42

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 14,85 | 13,5 | 12,3 |

Сценарий 2. Оптимальный.

Оптимальный сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 43

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2011г. | 2020г. | 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 14,85 | 14,7 | 13,8 |

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории МО «Город Трубчевск» наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Численность населения МО «Город Трубчевск» к расчётному сроку реализации генерального плана представлена в таблице ниже.

Таблица 44

Численность населения МО «Город Трубчевск»

| Наименование населённого пункта | Существующее положение |  | 1-я очередь (2011-2020гг.) |  | Расчетный срок (2011-2030гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, тыс. чел. | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел. | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел. | Доля, % |
| МО «Город Трубчевск» | 14,85 | 100,0 | 14,7 | 100,0 | 13,8 | 100,0 |

Предполагается, что увеличение численности населения будет происходить за счет миграционного прироста, который в среднем составит 50 человек в год, а темпы естественной убыли населения к расчетному сроку значительно сократятся.

Таблица 45

Структура численности населения

| Наименование показателя | Существующее положение | 1-я очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2011-2030гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население | 14,85 | 13,8 | 12,8 |
| Мигранты | - | 0,9 | 1,0 |
| Всего: |  | 14,7 | 13,8 |

Показатели естественного движения населения МО «Город Трубчевск» к расчётному сроку реализации генерального плана представлены в таблице ниже.

Таблица 46

Показатели естественного движения населения

| Наименование показателя | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости (на 1 000 чел.) | 10,5 | 10,6 |
| Коэффициент смертности (на 1 000 чел.) | 18,7 | 17,0 |
| Коэффициент прироста (убыли населения) | -8,2 | -6,4 |

В результате увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и миграционного прироста населения предполагаются ряд изменений в возрастной структуре населения. К ним относятся, во-первых, увеличение доли населения младших возрастов, во-вторых, увеличение доли населения трудоспособного возраста, что связано с обеспечением миграционного прироста в основном населением трудоспособного возраста.

Таблица 47

Возрастная структура населения

| Показатели | Существующее положение |  | 1-я очередь (2011-2020гг.) |  | Расчетный срок (2011-2030гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 1,75 | 11,8 | 1,8 | 12,4 | 1,7 | 12,2 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 10,11 | 68,1 | 10,2 | 69 | 9,0 | 65 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 2,98 | 20,1 | 2,7 | 18,6 | 3,1 | 22,8 |
| Численность жителей – всего | 14,85 | 100,0 | 14,7 | 100 | 13,8 | 100 |
| Численность экономически активного населения | 10,2 | 69 | 10,4 | 70,5 | 9,8 | 71 |

Реализация Стратегии социально-экономического развития Трубчевского района Брянской области до 2025 года, одной из показателей которой является увеличение продолжительности жизни населения, позволит увеличить долю экономически активного населения.

- 2.2.3. Развитие экономической базы

В период расчетного срока экономической базой МО «Город Трубчевск» будет промышленный комплекс, также в связи с развитием рыночного общества к расчетному сроку произойдет увеличение доли населения, занятого в нематериальном производстве.

Согласно Стратегия социально-экономического развития Трубчевского района Брянской области до 2025 года важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование условий для реализации конкурентных преимуществ района в  деревопереработке и лесопереработке, пищевой промышленности на основе:

- создания условий для развития инновационной деятельности на территории района;

- совершенствования прозрачности механизмов работы с потенциальным инвестором;

- развития партнерства бизнеса и власти через создание частно-государственного партнерства и совместной реализации стратегических задач в промышленной сфере;

- отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации производственных инвестиционных проектов.

- 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления городскоего поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Таблица 48

Развитие системы культурно-бытового обслуживания МО «Город Трубчевск»

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Существующая емкость | Обеспеченность |  | Потребность |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 600 | 40 на 1000 жителей | 45 на 1 000 жителей | 600 | - | - |
| 2. | Среднее общеобразовательное учреждение | Число мест | 1 590 | 107 на 1000 жителей | 115 на 1 000 жителей | 1590 | - | Реконструкция учреждения |
| 3. | Средние специальные учреждения образования | Ед. | 3 | - | 3 на поселение | 3 | - |  |
| 4. | Внешкольные образовательные учреждения | Число мест | 270 | 18 на 1000 жителей | 10% от числа школьников | 480 | 210 | развитие кружков внешкольного образования на базе существующих школ и ДК |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Пос. в смену | 720 | 48 на 1 000 жителей | 18,15 на 1 000 жителей | 720* | - |  |
| 6. | Стационар | Коек | 220 | 14,7 на 1 000 жителей | 13,47 на 1 000 жителей | 470* | 250 | Строительство нового больничного комплекса - на I очередь реализации |
| 7. | Подстанция скорой медицинской помощи | Ед. | 1 |  | В пределах 30 минутной транспортной доступности | 1 | - |  |
| 8. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | 1 |  | 1 на поселение | 1 | - |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | 1,44 | 0,1 на 1 000 жителей | 0,35 на 1 000 жителей | 4,8 | 3,36 | Строительство площадки для современных уличных видов спорта. |
| 10. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | 6,5 | 0,47 на 1 000 жителей | 1,95 на 1 000 жителей | 26,9 | 20,4 |  |
| 11. | Открытый каток для фигурного катания | Ед. | - | - | 1 на поселение | 1 | 1 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Библиотеки | Ед. | 2 |  | 1 библиотека на нас. пункт с чил. жителей 3-5 тыс. чел. | 2 | - |  |
| 13. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрительном зале | 650 | 43 на 1000 жителей | 70 зрительских мест на 1 000 жителей | 970 | 320 |  |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Почтовое отделение | Ед. | 3 | - | - | 3 | - |  |
| 15. | Отделения социальной помощи на дому | Ед. | н/д | - | 1 на поселение | 1 | 1 | Организация отделения социальной помощи на дому |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Кладбище | Га |  | - | Новых 0,24 га на 1 000 чел |  | 2,97 |  |

*  - указанные объекты обслуживают населения всего Трубчевского муниципального района, проектная оценка емкости должна быть произведена в Схеме территориального планирования Трубчевского муниципального района, указанные значения являются ориентировочными и могут быть скорректированы после разработки проекта.

- 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Уровень обеспеченности объектами дошкольного образования после открытия ДОУ «Журавушка» будет соответствовать нормативному показателю. Емкость средних образовательных учреждений выше нормативного показателя и позволяет обеспечить население местами в учебных заведениях к расчетному сроку.

Развития внешкольной деятельности чрезвычайно важно для молодежи, в период расчетного срока запланировано развитие  внешкольного образования на базе существующих школ и домов культуры.

- 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Действующие на территории МО «Город Трубчевск» объекты здравоохранения являются объектами районного значения и обслуживают населения всего района, поэтому проектная оценка емкости должна быть произведена в Схеме территориального планирования Трубчевского муниципального района, указанные ниже значения являются ориентировочными и могут быть скорректированы после разработки проекта.

Таблица 49

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Емкость, коек. | Период строительства |
| --- | --- | --- |
| Строительство стационара | 250 | 2011-2020гг. |

- 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Помимо строительства крупных спортивных объектов, работа по развитию физкультуры и спорта должна вестись и путем оборудования специализированных уличных площадок для работы в летнее время и катков для зимнего периода.

Важно отметить, что развитие современных уличных спортивных направлений путем создания специализированной инфраструктуры для скейтборда, уличного баскетбола, велотриала, роликов позволит еще больше привлечь молодежь к массовому занятию спортом. Очевидно, что сметная стоимость подобных проектов в связи с возможностью их расположения под открытым воздухом на простой асфальтированной площадке, сравнительно невысока. Как правило, данные объекты хорошо интегрируются в парковой зоне.

С учетом того, что сегодня создание инфраструктуры для современных уличных видов спорта еще не получило должного развития на территории Брянской области, то формирование подобной зоны способно стать центром притяжения молодежи для проведения досуга из близлежащих районов. Привлечение значительных групп населения даст возможность развития и сопутствующих услуг, в частности - проката инвентаря и системы общественного питания.

Таблица 50

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Период строительства |
| --- | --- |
| Организация площадки для современных уличных видов спорта | 2020-2030гг |

- 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

Библиотечное обслуживание осуществляется тремя объектами, на период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Для обеспечения нормативного показателя обеспеченности местами в зрительном зале (70 мест на 1000 жителей) проектом рекомендовано строительство нового Культурно-досугового центра емкостью 320 места в зрительном зале с организацией широкого спектра различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д.

Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 51

Мероприятия по развитию учреждений культуры

| Мероприятие | Емкость | Период строительства |
| --- | --- | --- |
| Строительство культурно-досугового центра - зрительный зал - внешкольное образование - Досуговый центр | 320 мест 210 мест 200 мест | 2020-2030гг. |

- 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

- 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает организацию Отделения социальной помощи на дому в МО «Город Трубчевск».

Таблица 52

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Период строительства |
| --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | 2020-2030гг. |

- 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения  - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Действующий норматив устанавливает проектную площадь кладбищ в зависимость от численности населения из расчета 0,24 га на 1000 жителей, таким образом, к расчетному сроку дополнительно потребуется 2,97 га кладбищ.

Проектом генерального плана предполагается создание нового кладбища площадью 1 га в южной части муниципального образования в районе Бороденки, а также увеличение площади Нового кладбища на 1,97 га с доведением его общей площади до 4,56 га – на I очередь реализации генерального плана.

- 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории МО «Город Трубчевск» составит 31,1 тыс. м2, в том числе на первую очередь 27,8 тыс. м2. Для обеспечения указанных объемов жилищного строительства потребуется 74,1 га территории.

На резервируемых под комплексное жилищное строительство будет расселено 1,04 тыс. человек. Таким образом, средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 27,69 м2 (на период первой очереди 25,7 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 380,9 тыс. м2 (на период первой очереди 378,0 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль аварийного ветхого жилого фонда – 1,0 тыс. м2, а также площадь жилого фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах предприятий, который составляет 1,5 тыс.м2.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 53

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Существующее положение | 1-я очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2011-2030гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 14,85 | 14,7 | 13,8 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 23,7 | 25,7 | 27,6 |
| Убыль жилого фонда, расположенного в СЗЗ | тыс.м2 |  | 1,5 | 1,5 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,6 | 1,0 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 |  | 350,2 | 349,8 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 27,8 | 31,1 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 352,3 | 378,0 | 380,9 |

В настоящее время на территории района наблюдается большой спрос на индивидуальное жилье, поэтому в проекте генерального плана МО «Город Трубчевск» предполагается строительство только индивидуального жилого фонда.

Таблица 54

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Плотность тер. жилой застройки, чел/га | Плотность тер. жилой застройки, м2/га | Жилобеспеченность, м2/чел | 1-я очередь (2011-2020гг.) |  |  | Расчетный срок (2020-2030гг.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | тыс.м2 | чел | га | тыс.м2 | чел |
| Трубчевск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка с участками 20 соток | 12 | 420 | 35 | 66,1 | 27,8 | 920 | 74,1 | 31,1 | 1040 |

- 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог муниципального образования, обеспечивающей связанность с транспортной системой Трубчевского района и  Брянской области.

2. Обеспечение надежной связи МО «город Трубчевск» с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети города в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Трубчевского муниципального района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи районов г. Трубчевска, в т.ч. территорий нового строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с г. Брянском;

Улично-дорожная сеть города

- формирование улично-дорожной сети населенного пункта с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

- 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Трубчевского муниципального района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана МО «Город Трубчевск»кого сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и рельефом местности и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

- 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии со «Схемой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана МО «город Трубчевск» распространенной сети дорог города, связывающей между собой элементы планировочной структуры города: территории жилой застройки с местами приложения труда, общественными центрами, рекреационными территориями, и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области;

- обеспечение резервирования территории и выделение зоны транспортной инфраструктуры для строительства проектируемой автодороги регионального значения «Обход г. Трубчевска» III технической категории.

Строительство дорог регионального значения:

- «Обход г. Трубчевска» III технической категории, протяженностью 0,73  км – на первую очередь;

Проведение мероприятий по выведению транзитного движения большегрузного автотранспорта через г. Трубчевск, в т.ч. с помощью установки соответствующих дорожных знаков.

Развитие улично-дорожной сети города

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть города  следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 55

Параметры улично-дорожной сети города в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» от 20.05.2011г.

| Категория дорог и улиц | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне. | 80 | 3,5 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы и дороги в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне | 50 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| проезды основные | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |

Примечание:  * С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей

- 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории МО «Город Трубчевск» включают:

1. Организацию развитой системы маршрутного сообщения для связи районов города между собой, в т.ч. районов нового жилищного строительства - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

- 2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» парк индивидуальных автомобилей составит около 4830 автомобилей при принятой норме 350 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках, придомовых площадках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах, на территориях многоквартирной застройки, в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное количество СТО - 24 поста, колонок АЗС – 4 ед.

Размещение указанных объектов предполагается осуществлять на территориях зон транспортной инфраструктуры, коммунально-складских зон, зон общественно-делового назначения при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

- 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.4.1. Водоснабжение

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения

Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства сведены в таблицу 56.

Таблица 56

Расчетные объемы водопотребления в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | человек | 920 | 250 | 230,0 | ---- | 230,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 69,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 299,0 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | человек | 1040 | 250 | 260,0 | ---- | 260,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 78,0 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 338,0 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает  расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

Таким образом, прирост расходов воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды составят на первую очередь 299 м3/сутки, на расчетный срок 338 м3/сутки.

Кроме того, существующее водопотребление города составляет в среднем 5000 м3 в сутки. Но с учётом развития инфраструктуры города, увеличения населения, строительства новых микрорайонов и присоединения к городу близлежащих поселков, потребность в водоснабжении увеличится и составит ориентировочно 7000 м3 в сутки.

Для обеспечения указанных объемов водоснабжения города необходимо проведение комплексной реконструкции водозаборных сооружений, станции второго подъема, а также водоводов и разводящих сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на первую очередь предусматривается:

- Бурение дополнительных скважин с дебетом 65 м3/час в количестве трёх штук (для  обеспечения станции перекачки достаточным количеством воды).

- Реконструкция станции второго подъема с увеличением ее производительности.

- Строительство станции второго подъема (недалеко от места бурения дополнительных скважин).

- Строительство резервуаров чистой воды с объёмом 1000 м3.

- Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300мм.

- Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличение диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по городу, общей протяжённостью не менее 8 км.

- Строительство второй «нитки» водовода от водозаборных сооружений до реконструируемой станции второго подъема.

- Строительство водопроводных сетей по всем проектируемым улицам и проездам.

- Кольцевание существующих и планируемых водопроводных сетей с целью повышения надежности водоснабжения потребителей.

Для обеспечения водой намечаемых и существующих потребителей на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующей системы централизованного водоснабжения с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Сокращение потерь воды при транспортировке.

4. Сокращение объемов использования воды с внедрением систем оборотного водоснабжения на предприятиях.

5. Разработка и реализация схемы водоснабжения на город Трубчевск.

- 2.4.2. Канализация

Мероприятия по развитию объектов водоотведения по городскомуу поселению

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Таблица 57

Расчетные объемы сточных вод в районах нового строительства сельских населенных пунктов

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | человек | 920 | 250 | 230,0 | ---- | 230,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 69,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 299,0 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | человек | 1040 | 250 | 260,0 | ---- | 260,0 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 78,0 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 338,0 |

Для сокращения сброса в реку Десну неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в городе.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Прочистка центральных коллекторов и разводящих канализационных сетей с удалением иловых отложений.

- Капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) с заменой устаревшего оборудования на современное, установка автоматических станций управления АСУ.

- Установка высокочастотного преобразователя со станцией автоматического управления двумя действующими воздуходувками ТВ-160 на ОС.

- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ОС с наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

- Строительство коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации в районах не обеспеченных централизованным водоотведением.

- Строительство КНС для отвода сточных вод с территорий новой застройки (северо-восток города), а также коллекторов хозяйственно-бытовой канализации от нее до существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации.

- Строительство коллекторов и разводящих сетей хозяйственно-бытовой канализации практически по всем планируемым улицам и проездам.

- Перекладка с увеличением диаметра (при недостаточной пропускной способности) части коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.

В соответствии с договором № 2/3/09 от 25 мая 2009 года, заключенным между МУП «Водоканал сервис» города Трубчевска и ООО «Экология плюс», было проведено комплексное обследование  состояния очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, определение качественного и количественного состава канализационных сточных вод  и разработка рекомендаций по совершенствованию очистки сточных вод и внедрению новых технологий. В рамках вышеуказанной работы были даны рекомендации по реконструкции ОСК города Трубчевска:

- Построить новую приемную камеру.

- Построить отдельную приемную камеру для сточных вод молочного завода

- Построить регулирующую емкость для приема и последующей постепенной подачи сильно загрязненных сточных вод от молочного завода очистку.

- На лотке между двумя приемными камерами установить рH – метр и запорную арматуру с электропроводом и автоматической регулировкой в зависимости от уровня кислотности стоков. Кислые стоки направить в регулирующую емкость.

- В камере решеток установить современные механизированные решетки с автоматическим удалением отбросов.

- Выполнить ремонт помещения решеток

- Установить расходомер на подводящем к песколовкам лотке.

- Построить новые песколовки.

- Построить новые песковые площадки.

- Выполнить ремонт бетона емкостных сооружений лотков, переливов, переходных мостиков, перекрытий, выполнить при необходимости замену таркрет-бетона.

- Полностью заменить подводящий лоток от первичных отстойников к аэротенков и всю запорную арматуру на нем.

- Переоборудовать существующий аэротенк – смеситель в аэротенк с нитро-, денитрофикацией и биологическим удалением фосфатов. Возможно удаление фосфатов физико-химическим путем.

- Для улучшения процессов очистки рекомендуем в аэротенках использовать носители иммобилизованной микрофлоры типа «Ерш» (См. Приложение)

- Провести реконструкцию контактных резервуаров в блок доочистки с использованием носителя

прикрепленной микрофлоры типа «Ерш».

- Построить станцию ультрафиолетового (УФ) обеззараживания сточных вод.

- Установить мелкопузырчатую аэрацию в аэротенке, регенераторе и блоке доочистки ( См. приложение)

- Выполнить капитальный ремонт иловых площадок.

- Установить на всем комплексе очистных сооружений современную запорную арматуру с электроприводами и возможностью автоматической регулировки процессами очистки.

- Выполнить пуско-наладочные работы после завершения всех строительных работ.

- Главное условие надежной и эффективной работы очистных сооружений после реконструкции – это наличие локальных очистных сооружений на молочном заводе. Данные локальные очистные сооружения должны очищать производственные сточные воды до норм предъявляемых к сточным водам сбрасываемых на коммунальные очистные сооружения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по городскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Разработка и реализация схемы водоотведения на город.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- 2.4.3. Теплоснабжение

Мероприятия по развитию объектов теплоснабжения на территории городского поселения

Предполагаемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,3 град. С

продолжительность отопительного периода –205 суток.

Таблица 58

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 186 | 27800 | 83400 | 0,254 | ---- | 1,696 | 1,951 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,6 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 208 | 31100 | 93300 | 0,285 | ---- | 1,898 | 2,182 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,655 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 2,837 |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства города на первую очередь строительства предусматривается:

- Реконструкция котельных с заменой оборудования на современные образцы.

- Перекладка изношенных участков тепловых сетей.

- Теплоснабжение потребителей проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе), располагаемых у каждого потребителя.

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства города на перспективу предусматривается:

- Развитие системы теплоснабжения  города по обособленным теплорайонам с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Реконструкция существующих котельных с заменой устаревшего оборудования при повышении их мощности для обеспечения теплом нового жилищного строительства и объектов социально-бытового обслуживания в центральной части города.

Для дальнейшего повышения надежности системы теплоснабжения города необходимо:

- Осуществление поэтапной модернизации, реконструкции и расширения существующих районных, квартальных и производственно-отопительных котельных и тепловых сетей с ликвидацией мелких неэкономичных источников теплоснабжения;

- Создание условий в инфраструктуре системы теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы путем строительства тепломагистралей - перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

- Повышение теплозащитных характеристик теплотрасс за счет применения высокоэффективной изоляции.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей;

- 2.4.4. Газоснабжение

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения города

Предполагаемые расходы газа потребителями в районах нового строительства

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Таблица 59

Расчетный расход газа потребителями в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час Общая | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 186 | 27800 | 83400 | 1,951 | 292,6 | 126,6 | 419,2 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | 0,6 | ---- | ---- | 125,8 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  | 2,5 |  |  | 545,0 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | 208 | 31100 | 93300 | 2,182 | 327,3 | 139,0 | 466,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,655 |  |  | 139,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 2,837 |  |  | 606,2 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения газом намечаемых потребителей в районах нового строительства города на первую очередь предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого давления до районов нового строительства.

- Строительство ГРПШ и распределительных газопроводов низкого давления в районах массового строительства, подающих газ непосредственно потребителям.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для возможности сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения газом намечаемых потребителей в районах нового строительства города на перспективу предусматривается:

- Диагностирование и реконструкция (при необходимости) существующих сетей и сооружений газоснабжения в городе.

- Строительство новых газопроводов высокого и низкого давлений, а также ГРПШ, доведение уровня обеспеченности централизованным природным газом потребителей города до 100 %.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения города необходимо:

- На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

- Перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на использование автономных источников тепла (АИТ).

- 2.4.5. Электроснабжение

Мероприятия по развитию системы электроснабжения по сельскому поселению

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице 60.

Таблица 60

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 186 | 3,8 | 706,8 | 1 | 706,8 | 0,9 | 785,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 235,6 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 1020,9 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 208 | 3,7 | 769,6 | 1 | 769,6 | 0,9 | 855,1 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 256,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 1111,6 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в районах нового строительства.

- Реконструкция (при необходимости) ТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ на территории города.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по городскому поселению на перспективу предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 10/0.4 кВ.

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства представлен в таблице 61.

Таблица 61

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства

| Населенный пункт |  | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 186 | 27800 | 186 | 186 | 186 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  | 56 | 56 | 56 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  | 242 | 242 | 242 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| город Трубчевск | индивидуальная жилая застройка | домов | 208 | 31100 | 208 | 208 | 208 |
|  | Объекты соц.культ .быта (30 % от жилой застройки) |  |  |  | 62 | 62 | 62 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 270 | 270 | 270 |

- 2.5. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.5.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды МО «Город Трубчевск» следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

- 2.5.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития МО «Город Трубчевск» направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана МО «Город Трубчевск» выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

- 2.5.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

- 2.5.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

- питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

- 2.5.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

- 2.5.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана МО «Город Трубчевск»:

- организация защитных зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 2.5.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории МО «Город Трубчевск» предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана МО «Город Трубчевск» представлены в таблице ниже.

Таблица 62

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана МО «Город Трубчевск»

| Наименование объекта | Вид деятельности | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| Территория коммунально-складской зоны | ремонт машин, гаражи | 50/V | 50/V |
| радиозавод, ОАО Трубчевский завод "Нерусса" |  | 100/IV | 100/IV |
| шоколадная фабрика |  | 50/V | 50/V |
| ГРС, расположенная на территории Телецкого сельского поселения |  | 300/III | 300/III |
| МПМК |  | 50/V | 50/V |
| АО "Монолит", оборонная промышленность |  | 100/IV | 100/IV |
| овощесушильный завод "Прогресс" |  | 50/V | 50/V |
| свинарник и инкубатор на ул. Луговой |  | 50/V | 50/V |
| ДРСУ |  | 50/V | 50/V |
| автотранспортное предприятие |  | 50/V | 50/V |
| ДСПМК |  | 50/V | 50/V |
| База "Атлант", контора,база СМУ,База СМУ |  | 50/V | 50/V |
| ООО "Деснянский пищекомбинат" |  | 50/V | 50/V |
| коммунально-складская зона южнее перекрестка автодорог «"Брянск - Новозыбков" – Трубчевск» и «Трубчевск-Гнилево» |  | 50/V | 50/V |
| столярные мастерские |  | 50/V | 50/V |
| гаражи на ул. Ленина |  | 50/V | 50/V |
| трикотажная фабрика |  | 50/V | 50/V |
| типография |  | 50/V | 50/V |
| пенькозавод |  | 100/IV | 100/IV |
| трикотажная фабрика |  | 50/V | 50/V |
| СТЭМИ |  | 50/V | 50/V |
| очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Трубчевска |  | 400 | 400 |
| Сретенское кладбище |  | 50/V | 50/V |
| Ильинское кладбище |  | 50/V | 50/V |
| Новое кладбище |  | 100/IV | 100/IV |
| проектируемая коммунально-складская зона на выходе из г. Трубчевска |  | 50/V | 50/V |

- 2.6. Развитие зеленых насаждений МО «Город Трубчевск»

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.6.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории МО «Город Трубчевск» следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

- 2.6.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории МО «Город Трубчевск» следующие:

1. Полное сохранение на территории МО «Город Трубчевск» городских лесов как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории МО «Город Трубчевск» участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

3. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории г. Трубчевска:

- сохранение и расширение территорий зеленых насаждений на территории деревни, в т.ч. в районах нового жилищного строительства, с доведением общей площади зон озелененных территорий общего пользования до 270,44 га;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенном пункте поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В г. Трубчевске предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план МО «Город Трубчевск» устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В г. Трубчевске предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий. Обеспеченность этой категорией зеленых насаждений на одного человека (на расчетный срок) представлена в таблице 63.

Таблица 63

Обеспеченность насаждениями общего пользования, м2/чел

(на расчетный срок реализации генерального плана) в г. Трубчевске

| Населенный пункт | Площадь зеленых насаждений общего пользования, га | Численность населения, тыс. чел. | Обеспеченность насаждениями общего пользования, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Городцы | 270,44 | 13,8 | 195,97 |

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории МО «Город Трубчевск».

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенного пункта.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения населенного пункта.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

- 2.7. Санитарная очистка территории

При анализе организации санитарной очистки территории МО «Город Трубчевск» был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения;

- организации сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

3. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

6. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления отходов на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 2,0 м3/чел. в год.

Расчет образования ТБО жителями МО «Город Трубчевск» по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 64

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана МО «Город Трубчевск»

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | г. Трубчевск | 29400 | 27600 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и МО «Город Трубчевск» не представлены.

- 2.8. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

Благоустройство береговой полосы р. Десны

Правый берег р. Десны в пределах городской застройки крутой, обрывистый высотой от 10 до 40 м.

В районе Пенькозавода сильно развит процесс боковой эрозии, сопровождающийся подмывом и размывом берега в период весенних паводков.

Левый берег р. Десны пологий, покрыт ивовым кустарником и мелколесьем.

В целях укрепления правого берегового откоса от размыва и обрушения предусматривается в центральной части города устройство бетонной откосной набережной со сходами к реке и видовыми площадками. Откосы набережной укрепляются бетонными ячеистыми плитами с посевом в них травы в районе видовых площадок – подпорной стенкой.

Благоустройство береговой полосы на остальных участках намечается осуществить путем планировки поймы и береговых откосов, их озеленения, уполаживания, террасирования и организация водоотвода.

Устройство защитной дамбы в районе Пенькозавода будет выполнять одновременно и берегоукрепительные функции на этом участке береговой полосы.

Проектом намечается также расчистка, углубление р. Десны непосредственно у уреза воды в пределах городской застройки.

Более детально проектные решение должны прорабатывать на последующих стадиях проектирования.

Благоустройство оврагов. Регулирование русел внутригородских водотоков.

Из физико-геологических процессов на рассматриваемой территории развито оврагообразование. Заовраженность территории довольно значительная. Отдельные овраги достигают длины 3,0 – 4,0 км и глубину эрозионного вреза 20 – 30 м. Ряд оврагов являются растущими. Склоны их крутые, со следами оползней, они имеют многочисленные отвершки и промоины.

Основными причинами оврагообразования является низкое положение базиса эрозии, отсутствие достаточного растительного покрова и организованного отвода поверхностных вод.

Во избежание дальнейшего оврагообразования и роста оврагов, повышения общего уровня благоустройства намечается следующий комплекс мероприятий:

- организация поверхностного стока в зоне оврагов.

Основной задачей организации поверхностного стока является прекращение сброса поверхностных вод в овраги. Защита от поверхностных вод осуществляется путем вертикальной планировки территории или устройства специальных защитных валиков.

Однако, в отдельных случаях условие рельефа и размещение застройки предопределяет необходимость сброса поверхностных вод непосредственно в овраги.

В этих случаях для предотвращения размыва русла и обрушения откосов оврагов водоотвод осуществляется с устройством водосборных сооружений (быстротоков, перепадов), проектируемых на откосах и дне оврагов.

Для снижения продольных уклонов (примерно до 0,005) и скоростей течения по дну оврагов предусматривается устройство запруд из плетневых конструкция с обсыпкой щебнем.

- Укрепление откосов оврагов

Наиболее подвержены эрозии оголенные и крутые склоны оврагов. Основным методом защиты поверхности откосов является их залужение, а также посадка кустарников и деревьев. Корневая система посадок хорошо скрепляет почву, дает обильные отпрыски и тем самым препятствует разрушению склонов.

При создании верхних приовражных насаждений следует выполнять их плотной конструкцией, благодаря чему повышается снегозадерживающая способность насаждений.

Откосы оврагов, имеющие крутизну более 25-30градусов, следует перед озеленением террасировать и уполаживать с устройством берм.

На крутых склонах после предварительного уполаживания озеленение проводится в комплексе с берегоукрепительными сооружениями.

- Засыпка отвершков оврагов

Засыпке отвершков оврагов должны предшествовать тщательные инженерно-геологические изыскания.

Перед засыпкой должны выполнит работы по подготовке тальвегов и склонов оврагов. При наличии на склонах выхода грунтовых вод в виде родников, выполнить каптаж родников или пластовый дренаж.

Конструктивные условия по каптажу определяются гидрогеологическими условиями (дебит родников, их расположение).

Устройство по тальвегу оврага коллектора с сопутствующим дренажем.

- Соблюдение при строительстве отступа застройки от бровки неустойчивого склона оврага.

Наличие оврагов – результат глубокой эрозии поверхностного стока. Однако при выполнении освоения и благоустройства приовражных территорий, значительно уменьшится степень образования и роста оврагов.

В западной части города с севера на юг протекает руч. Играевка. Проектом намечается расчистка русла от водной растительности, ила, камней, озеленение пойменных участков, устройство в тальвеге проточных прудов за счёт углубления ложа тальвегов и сооружения небольших земляных плотин высотой 1,6 – 2,0 м.

Работы по расчистке, углублению русла одновременно повысят и его дренирующую способность и благоприятно скажутся на осушении прилегающих территорий.

Расчистке подлежат также пруды, расположенные на территории городской застройки.

Защита территории от затопления и подтопления

Территории Пенькозавода, городских очистных сооружений канализации и пос.Бороденка, расположенные на пойменных территориях р. Десны подвержены затоплению паводковыми водами реки.

Абсолютные отметки паводка 1 % и 10 % обеспеченности р. Десны у водпоста (в створе ул. Боровского) соответственно составляют 134,76 м и 134,0 м. Отметка паводка 1 % обеспеченности в районе пос. Бороденка с учетом уклона водной поверхности – 134,4 м.

Центром инженерных исследований гидротехники, новых технологий и окружающей среды (ЦНИИГинТСС г. Брянск) в 1994 г. разработан рабочий проект инженерных противопаводковых сооружений на р. Десне, согласно которому строительство защитных сооружений намечается на правом берегу в районе Пенькозавода по ул. Набережной на участке от ул. Мостовой вниз по течению реки на расстояние 1,26 км.

Однако данный проект не решает полностью проблемы защиты от затопления всей правобережной территории города. Целесообразно дамбу обваловывания продлить, примкнув её к полотну дороги Трубчевск – Бороденка, которая одновременно является во время паводка защитным сооружением.

Кроме того, проектом предусматривается реконструкция дороги – дамбы: наращивание верха до отметки 135,0 м, укрепление верхового откоса каменной наброской по слою щебня.

В целях уменьшения скорости течения реки и увеличения пропускной способности русла в районе излучины предусматривается срезка левого берега ориентировочно на 50 м с уполаживанием и укреплением посевом трав.

- 2.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001.г. №136-ФЗ.г. «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 24.10.2006 г. «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Брянской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана МО «город Трубчевск» Трубчевского муниципального района Брянской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием № 7 к муниципальному контракту СЗГ.16.1084Д от 02.02.2011 года включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», графические материалы представлены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Краткая характеристика МО «город трубчевск»

Территория МО «город Трубчевск» расположена в центральной части Трубчевского муниципального района Брянской области и граничит с севера с Усохским сельским поселением, с востока с Городецким сельским поселением, с юго-запада с Телецким сельским поселением.

Административный центр поселения –  город Трубчевск.

Климат: Климат умеренно теплый и влажный. Среднемноголетняя годовая температура воздуха 4,8-5,6 градусов тепла. По количеству осадков территория городского поселения относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 549-641 мм.

Ветровой режим в теплый период характеризовался преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, в холодный период юго-западных, южных и западных.

Растительность: Большая часть территории МО  занимают земли поселений.

Территория в пределах МО «город Трубчевск», расположенная в 30 километровой зоне хранения химического оружия около города Почепа, где хранится 7,5 тыс. т химического оружия. Существующая технология по детоксикации химического оружия на стадии его уничтожения на сегодняшний день не является самой совершенной. После детоксикации 1 кг отравляющего вещества образуется около 100 кг опасных отходов 1 класса, которые подлежат дальнейшему уничтожению или утилизации. Программа, предусматривающая уничтожение ХО в городе Почепе определяет зону риска населения МО.

Кроме того, территория МО подверглась радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Площадь загрязнения составляет 11818 км2 (33,8 %). Постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 г. № 1582 определена зона радиоактивного загрязнения в которую входит городское поселение: зона проживания с льготным социально-экономическим статусом (плотность загрязнения от 1 до 5 Ки/км2).

Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району IIВ (с условиями благоприятными для строительства, проживания и отдыха населения).

Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции равны -26°С и -2,3°С соответственно, продолжительность отопительного периода – 205 дней. Нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов составляет 1,1 м.

На территории МО «город Трубчевск» расположены предприятия различных отраслей экономики и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры; по территории поселения проходит отвод магистрального газопровода. Основная часть потенциально опасных объектов сосредоточена в городе или в непосредственной близости от него. Возникновение аварий на этих объектах может привести к большим человеческим жертвам. Все это требует особого внимания к разработке мероприятий по планированию территории с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведения мероприятий по защите населения и территории.

- 2.9.1. Факторы риска возникновения ЧС

2.9.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

МО «город Трубчевск», как и весь Трубчевский район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов. Вероятность возникновение ЧС природного характера имеет место в случаях возникновения природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на  территории МО являются:

- половодья и наводнения;

- штормовые ветры, ураганы;

- ливневые дожди, град засуха;

- антропогенные и бытовые пожары;

- снежные заносы, обледенения, гололед.

Половодья и наводнения. При высоком снежном покрове половодья начинаются в конце марта - начале апреля и продолжаются около 15 дней. Уровень воды на малых реках и речках  поднимается на 350 – 490 см. Половодья на территории поселения могут возникать с периодичностью одни  раз в 9-5 лет. В таблице 65 приведены населенные пункты, подверженные периодическому затоплению.

Таблица 65

Населённые пункты подверженные периодическому затоплению (подтоплению) при высоких уровнях воды в реках

| № | Перечень населённых пунктов, подверженных затоплению | Наименование реки | данные по реке | Характеристика явления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Трубчевск | река Десна | ширина 85 м, скор. течения 6 км/час средний уровень подтопления – 390 см, критический – 350 см, максимальный – 490 см. | Начало затопления Затопление северо-восточной части села Подтопление жилых домов Затопление 25 % территории поселка |

Наводнения с периодичностью один раз в 9-10 лет могут возникать из-за подъема уровня воды в реке Десна в июле-августе из-за прохождения интенсивных сильных дождей и малой ширины русел водотоков.

Половодья и наводнения существенного влияния на жизнедеятельность населения и объектов на территории поселения не оказывают. Однако необходимость в планирования временного отселения населения из зон затопления (подтопления) и обеспечение его жизнедеятельности имеется. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 27 м/с, характерной для территории Брянской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование  артезианских скважин, водо-насосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и  кормовых  культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди  могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 9-11 лет, на территории городского поселения может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство  сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха  приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и  большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод, в лесах городского поселения складывается  сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июнь, прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территории МО.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории поселения относятся:

-	сильные ветры;

- подтопление;

- антропогенные и бытовые  пожары.

2.9.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории МО присутствуют потенциально опасные объекты. Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории района может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность для населения МО поселения представляют:

1. Потенциально-опасные объекты:

- Склад хранения химического оружия около города Почепа (северо-западнее территории поселения).

2.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак, хлор (холодильные установки, очистные сооружения).

3. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.

4. Аварии на трубопроводном транспорте (по территории поселения проходит отвод магистрального газопровода «Дашава – Киев – Брянск – Москва.

5. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

Пожаровзрывоопасные объекты.

К наиболее опасным объектам относится отвод магистрального газопровода. Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией трубопровода и горением газа, истекающего из повреждённого участка. Наиболее опасными участками магистрального газопровода являются участки пересечения газопровода с автомобильными дорогами.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Из-за наличия в эксплуатации значительной части физически устаревшего оборудования возможно возникновение аварий на газопроводах с утечкой природного газа в атмосферу с последующим его возгоранием. Наиболее опасными участками являются места нахождения задвижек на стыках газопроводов, а также ГРС и ГРП.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Аварии на транспорте.

Железнодорожный транспорт.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт.

Существуют риски возникновения ЧС (ДТП) на объектах автомобильного транспорта на территории МО.

Воздушный транспорт.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта на территории МО отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Производственная и иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду. Вдоль автодорог почвы загрязнены свинцом, органическими веществами. Водные объекты загрязняются нефтепродуктами, азотом, фосфором, медью, свинцом и др.).

Чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ. Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.9.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения в целом неблагополучна.  Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Кроме того в результате аварии на Чернобыльской АЭС определена зона радиоактивного загрязнения в которую входит городское поселение: зона проживания с льготным социально-экономическим статусом (плотность загрязнения от 1 до 5 Ки/км2).

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в городском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Брянской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез,  тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди  пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических  и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей  проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса на территории не наблюдалось.

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных и людей опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение)   для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных и людей опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных и людей;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- при возникновении предпосылок ЧС, немедленно принять меры по их ликвидации и информировать об этом дежурного диспетчера ЦУКС;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил.

- 2.9.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.9.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану МО «город Трубчевск» направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах городского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определены с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами района и городом Трубчевском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

Таблица 66

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС техногенного характера

| Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС на объектах ЖКХ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| Аварийно-техническая команда по электросетям | 13 | 3 |
| Аварийно-техническая команда по водоканализационным сетям | 14 | 2 |
| Аварийно-техническое звено по газовым сетям | 5 | 1 |
| Аварийно-техническое звено по тепловым сетям | 7 | 2 |
| Бригада по восстановлению дорог и мостов | 18 | 3 |
| Подразделения ГПС | 6 | 1 |
| ПСО | 4 | 1 |
| Бригада скорой медицинской помощи | 2 | 1 |
| Подразделение охраны общественного порядка | 4 | 1 |
| Ремонтно-восстановительная бригада | 3 | 1 |
| ДСЗ ПСС | 5 | 1 |
| ПЧ-48 | 43 | 5 |

2.9.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время в МО «город Трубчевск»  Трубчевского района Брянской области риски возникновения техногенных пожаров присутствуют в северо-западной части, по месту прохождения отвода магистрального газопровода высокого давления, а также в самом городе Трубчевске.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на газопроводе и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны газопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории городского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

2.9.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.9.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В последние годы увеличилось количество техногенных и бытовых пожаров.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Таблица 67

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС природного характера

| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- |
| ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» |  |  |
| Подразделения ГПС | 6 | 1 |
| ДСЗ ПСС | 4 | 1 |
| Бригада скорой медицинской помощи | 2 | 1 |
| Подразделение охраны общественного порядка | 4 | 1 |
| Ремонтно-восстановительная бригада ДРСУ | 3 | 1 |
| Аварийно – техническое звено по районным электросетям | 2 | 1 |
| ПЧ-48 | 43 | 5 |

2.9.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.9.2.3.3. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории МО «город Трубчевск» Трубчевского района Брянской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее.

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего городского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в г. Трубчевске – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов.